АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 .12.2013 года     № 105

Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения Советского сельсовета Советского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Советского сельсовета Советского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения МО «Советский сельсовет» Советского района Курской области (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  Советского сельсовета

Советского района                                                                         Н.Т.Петров

Утверждена

Постановлением

Администрации

Советского сельсовета

Советского района

От 30.12.2013 №105

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МО «СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013  г.

д. Дицево

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года Советского сельсовета Советского района разработана  в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Советском сельсовете Советского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Советского сельсовета Советского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения

Заказчик схемы водоснабжения                       Администрация Советского сельсовета

и водоотведения

Разработчик схемы водоснабжения	                 Администрация Советского сельсовета

и водоотведения

Основания для

разработки схемы                                                  - Федеральный закон от 06.10.2003 года

№          	131-ФЗ «Об общих принципах местного

самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.12.2011 года №210-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.

Наружные сети и сооружения».

Актуализированная

редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации

от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.

Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*

Приказ Министерства регионального

развития

Российской Федерации № 635/11 СП

(Свод правил) от 29 декабря 2011 года №

13330

2012;- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний

водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП,

2003.

Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204

«О разработке программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований».

Сроки реализации схемы	     2013-2020 годы

водоснабжения и водоотведения:

Цели разработки:                                                    – удовлетворение спроса на водоснабжение и

водоотведение и обеспечения надежного

водоснабжения и водоотведения  потребителей

на   территории Советского сельсовета

Способ достижения цели:                            – реконструкция существующих водозаборных

узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с

установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети

водоводов, обеспечивающих

возможность

качественного снабжения водой населения и

юридических лиц Советского сельсовета ;

-модернизация объектов инженерной

нфраструктуры путем внедрения ресурсов

- и энергосберегающих технологий;

-установка приборов учета;

–обеспечение подключения вновь строящихся

(реконструируемых) объектов недвижимости к

системам водоснабжения с гарантированным

объемом заявленных мощностей в конкретной

точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Схема водоснабжения и водоотведения Советского сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Санитарной и экологической безопасности.

2.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения : определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения , обеспечение надежности оказываемых услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования  развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий: определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации , обязанной при наличии технической возможности провести такое подключение;

Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

Минимизация затрат на водоснабжение  и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

Обеспечение жителей Советского сельсовета водоснабжением и водоотведением;

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Характеристика жилищно- коммунального хозяйства Советского сельсовета

3.1 Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса  Советского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | Ед./кв.м | 574/619587 |
|  | В том числе многоквартирный жилищный фонд | Ед./кв.м | 18/15565 |
| 2 | теплоисточники | Ед. | - |
|  | В т.ч жилищно-коммунального хозяйства | Ед./Гккал | - |
| 3 | Тепловые сети | Км | - |
|  | В т.ч жилищно-коммунального хозяйства | Км | - |
| 4 | Водопроводные сети | Км | 25,59 |
|  | В т.ч жилищно-коммунального хозяйства | км | 25,59 |
| 5 | Водозаборные сооружения | Ед. | 8 |
|  | В т.ч жилищно-коммунального хозяйства | Ед | 8 |
| 6 | Канализационные сети | Км. | 2,175 |
| 7 | Газопроводные сети | Км. | 21,9 |
| 8 | Электрические сети | Км. | 25,5 |

3.2 Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно- коммунального комплекса  Советского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | Ед. | 1 |
| 2 | Объекты управления образования | Ед. | - |
| 3 | Объекты здравоохранения | Ед. | 2 |
| 4 | Объекты управления культуры | Ед. | 2 |
| 5 | Объекты социально-бытового назначения | Км | 3 |

3.2 .Перечень  и наименование предприятий  и организаций жилищно- коммунального комплекса  Советского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | водоснабжение |
| 2 | АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» | Водоснабжение, водоотведение |
| 3 | Советские районные электрические сети | электроснабжение |
| 4 | ОАО «Курскгаз» | газоснабжение |

4.Схемы водоснабжения и водоотведения Советского сельсовета

4.1 Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1 Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение  МО «Советский сельсовет» осуществляет ООО «Коммунальщик» и АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» по водоснабжению для хозяйственно- питьевых нужд, на противопожарные и производственные цели, полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

- 8 водозаборных скважин, производительностью 76,3 куб. м .в сутки;

- 8 водонапорных башен;

- 25,59 км. Водопроводных сетей, в том числе  4,27 км. стальных труб, 6,92 км. полиэтиленовых труб,15,25 км. асбесто-цементных труб.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-200 мм. Глубина прокладки водопровода составляет 1,8-3,0 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится вся территория Советского сельсовета, к ней подключено 93% домовладений сельсовета. Данные сети- собственность Советского сельсовета и эксплуатируются на правах аренды ООО «Коммунальщик» и АНО «Водоснабжение Советского сельсовета». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2013 год составила 8,5 км.

В связи с тем, что на территории Советского сельсовета в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения , расширение радиуса водоснабжения нецелесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Советского сельсовета .

В связи с тем, что сетям водоснабжения  по жилой зоне Советского сельсовета исполнилось  уже более 40 лет- степень их износа составляет 90%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей- Администрации Советского сельсовета, ни у эксплуатирующих организаций – ООО «Коммунальщик», АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» - не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния. В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в жилых многоквартирных домах необходима установка общедомовых приборов учета холодной  воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета воды  в каждой квартире и каждом частном доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно- коммунальной сфере и законодательстве.

4.1.2

| №п/п | Наименование источника водоснабжения | Год строительства | Диаметр(мм) | материал | Протяженность(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина с.Петрово-Карцево | 1970 | 219 | Асбест | 0,7 |
|  |  | 1971 | 168 | Асбест | 1,5 |
|  |  | 1984 | 150 | чугун | 1,9 |
| 2 | Водозаборная скважина д. Екатериновка | 1977 | 219 | асбестоцемент | 2,0 |
| 3 | Водозаборная скважина д. Большая Карповка | 1987 | 219 | Асбестоцемент, сталь | 2,3 |
| 4 | Водозаборная скважина п. Платовец |  | 150-219 | асбестоцемент | 3,0 |
| 5 | Водозаборная скважина п.Красный Парус(в 2013 году была введена станция второго подъема) | 1968 | 150-219 | асбестоцемент | 6,5 |
| 6 | Водозаборная скважина п.Крыловка | 1978 | 150-219 | асбестоцемент | 1,7 |
| 7 | Водозаборная скважина п.Коммунар, д.Дицево | 2006 | 150 | полиэтиленовые | 2,564 2,222 |

4.1.3 Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей Советского сельсовета по итогам 2012 года |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Куб.м |
| население | 21400 |
| Бюджетные учреждения | - |
| итого | 21400 |

4.1.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно- питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления . Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно- технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой  застройки для Советского сельсовета  принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год)оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-существующий сохраняемый  малоэтажный жилой фонд  оборудуется ваннами и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное  жилищное строительство оборудуется ваннами и местными водонагревателями

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Холодное водоснабжение | 21400 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 |

4.1.4.Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Советского сельсовета на расчетный срок предусматривается 100% -ное обеспечение централизованным  водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение сельсовета организуется  от существующих, требующих реконструкции  и планируемых водозаборных  узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства .Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах Советского сельсовета по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории сельсовета сохраняется существующая и , в связи с освоением новых территорий , будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку  в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным  ее использованием , на водонапорных башнях и у потребителей повсеместно необходима установка приборов учета воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Советского сельсовета планируется:  -реконструировать  существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой  амортизационный срок   и со строительством  узла подготовки, -  переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;   - создать системы технического водоснабжения из поверхностных  источников для полива территории и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в Советском сельсовете на срок до 2020 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты(тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей | П.Красный Парус | 2014 | 350 |
| Реконструкция водопроводных сетей | С. Петрово-Карцево | 2015-2016 | 500 |
| ИТОГО |  |  | 850 |

4.2 Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения населения на территории Советского сельсовета в настоящее время отсутствуют.

4.3 Схема системы водоотведения

4.3.1. Инженерно- технический анализ.

Водоотведение   на территории  Советского сельсовета осуществляет АНО «Водоснабжение Советского сельсовета». Централизованный  сбор и отвод сточных вод на фильтрационные поля Краснодолинского сельсовета осуществляется через  «ОБУЗ Советская ЦРБ». Жители Советского сельсовета пользуются выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общими направлениями рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Канализационная сеть проложена из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и имеет удовлетворительное состояние. Канализационные сети введены в строй в 2011 году с вводом в строй многоквартирного дома по улице Парковая. Данные сети- собственность Администрации Советского сельсовета  и эксплуатируются на правах аренды АНО «Водоснабжение Советского сельсовета».

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях в Советском сельсовете  отсутствуют, поэтому есть необходимость проектировать очистные сооружения , которые соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков.

Основные технологические показатели:

- Протяженность канализационных сетей -2,175км.,

- Канализационные напорные станции -1 шт.,

- Мощность Q = 38,4 куб.м./сут.

В связи с расширением жилой застройки сельсовета и в целях предоставления населению жилищно- коммунальных услуг в полном объеме необходимо увеличение  радиуса  водоотведения и изменение существующей  схемы водоотведение.

В связи с тем, что к сетям водоотведения  присоединяются жилые дома п. Кшенский , школа, детский сад, АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» проводит текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

4.3.2. Анализ существующих проблем.

- В настоящее время  Советский  сельсовет имеет довольно  низкую  степень благоустройства. Жилая застройка не охвачена централизованной системой канализации.

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие  перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельсовета в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки  поверхностного стока  в жилых зонах сельсовета способствует загрязнению  существующих водных объектов, , грунтовых вод и грунтов , а также подтоплению территории.

    - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП2.04.03-85.Канализация.Наружные сети и сооружения принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов  воды на восстановление пожарного запаса  и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

| Вид потребления | Показатели спроса ( тыс.куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| водоотведение | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 |

4.3.4.Перспективная схема хозяйственно- бытовой канализации.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Советского сельсовета, его первоочередную и перспективную застройки , исходя из  увеличения степени благоустройства жилых зданий. Развития производственных  и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее  строительство единой централизованной  системы , в которую  будут поступать хозяйственно- бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную  очистку на локальных  очистных сооружениях .

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения в Советском сельсовете на срок до 2020 года.

| Вид работ | местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение централизованной системы водоотведения | Ул. Фрунзе, Веселая, Свердлова- детский сад | 2014 | 10 |
| ИТОГО |  |  | 10 |

Состав  и характеристика , а также местоположение объектов системы водоотведения определяются на последних стадиях проектирования. Для обеспечения отвода и очистки  бытовых стоков  на территории сельсовета  предусматривают следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно- напорных канализационных сетей;

- реконструкция канализационных очистных сооружений  полной биологической очистки с глубокой доочисткой  стоков и механическим обезвоживанием  осадка на территориях бассейнов  канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений  обеспечить соблюдение санитарно- защитных зон от  них в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация  образующегося осадка на площадках канализационных  очистных сооружений;

- подключение всей существующей  и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства  самотечных сетей канализации.

5.Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Советского сельсовета Советского района.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

6.Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 10,0 тыс. руб., в том числе:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств областного, местного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего - 850,0 тыс. рублей

- в том числе:

- областной бюджет – 807,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 42,5 тыс. рублей;

7.Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация Советского сельсовета Советского района.