СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ РАЙОН»

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом СТП-2

от 17 декабря 2007 года)

Директор					                           Томилин В.В.

Главный инженер						    Пущина Ж.В.

Главный архитектор проекта				    Бутусова С.А.

Исполнители:

Назин О.С. – заместитель директора ООО НВЦ «Регион»

Жмыхова Г.В. – Начальник отдела Гео-экономического анализа

Шуклин Г.С. – Заместитель начальника отдела ГЭА

Кондаурова Л.Л. – Экономист-географ отдела ГЭА

Асанова Н.В. - Экономист-географ отдела ГЭА

Сытько Ю.В. - Экономист-географ отдела ГЭА

Новак И.В. - Экономист-географ отдела ГЭА

Павлова Н.А. – Начальник отдела Информационно-правового обеспечения

Калинина Т.Ю. – Заместитель начальника отдела ИПО

Визильтир Е. Н. – Редактор-делопроизводитель

Бурцева Н. А. – Начальник отдела картографии

Тимофеева К.А. – Инженер-картограф

Борисенко И.В. – Инженер-картограф

Морозов И.С. – Инженер-картограф

Харченко Д.В. – Инженер-аналитик

ДОЛГОПРУДНЫЙ - 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1.	Общие цели и задачи проекта	5

2.	Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического  положения района	7

2.1. Экономико-географическое положение Советского  района в Курской области	7

2.1.1. Общая информация о районе.	7

2.1.2. Административно-территориальное устройство Советского района Курской области	7

2.1.3. Географическое положение	8

2.1.4. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод	9

2.1.5. Рельеф и климат района.	10

2.1.6. Почвы, растительность	11

2.2. Базовые принципы разработки схемы территориального планирования Советского района	13

2.3. Сценарии социально-экономического развития	14

2.4. Основные принципы территориальной организации	16

3.	Принципы территориальной организации местного самоуправления.	20

4.	Предложения по укрупнению муниципальных образований Советского района Курской области	25

5.	Мероприятия по территориальному планированию	27

5.1. Территориальный прогноз экономического развития	27

5.1.1. Развитие минерально-сырьевого комплекса	27

5.1.2. Развитие лесного хозяйства	27

5.1.3. Развитие агропромышленного комплекса	29

5.1.4. Развитие промышленности	40

5.2. Характеристика населения	42

5.2.1. Демографическая ситуация	42

5.2.2. Прогноз численности населения	44

5.2.3. Система расселения	47

5.2.4. Трансформация системы расселения	48

5.3. Социальная инфраструктура	49

5.3.1. Образование	49

5.3.2. Здравоохранение.	52

5.4. Функционально-планировочная организация территории района	54

5.4.1. Современная планировочная структура района	54

5.4.2. Проектная планировочная структура	55

5.4.3. Функциональное зонирование территории	57

5.4.4. Ограничения  и  требования  средопользования  (планировочные  режимы  и  регламенты)	70

5.5. Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования Советского района Курской области	79

5.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	83

5.6.1. Общая оценка историко-культурного наследия	83

5.6.2. Учреждения культуры	88

5.6.3. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов	90

5.7. Мероприятия по развитию транспортного комплекса	91

5.7.1. Стратегические принципы развития внешних и внутрирайонных связей транспортного комплекса	91

5.7.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	96

5.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	97

5.8.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения	97

5.8.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения	99

5.8.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения	100

5.8.4. Мероприятия по развитию систем газоснабжения	101

5.8.5. Мероприятия по развитию систем электроснабжения	102

5.8.6. Мероприятия по развитию систем связи	106

5.9. Мероприятия по охране окружающей среды	106

5.9.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	108

5.9.2. Охрана воздушного бассейна	109

5.9.3. Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных подсобных хозяйств)	109

5.9.4. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	114

5.9.5. Территориальный анализ природоохранных проблем	116

5.9.6. Обеспечение экологического благополучия населения	119

5.9.7. Приоритетные природоохранные меры, развитие системы обращения с отходами	120

6.	Перспективы социально-экономического развития района и их пространственное отражение	122

6.1.  SWOT-анализ социально-экономического развития Советского района	122

6.2. Комплексное социально-экономическое районирование Советского района	123

# Введение

Схема территориального планирования Советского района Курской области разрабатывается ООО НВЦ «Регион» на основании Муниципального контракта № СТП-2 от 17 декабря 2007 года.

Муниципальным Заказчиком является Администрация Советского района Курской области.

В соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту и Календарным планом выполнения работ разработка проекта осуществляется в несколько этапов. Первый этап является информационным и предусматривает сбор и систематизацию исходных данных по разделам проекта.

В схеме представлены исходные материалы, предоставленные Администрацией Советского района Курской области, органами и учреждениями государственной власти Советского района Курской области, прочими организациями.

Для разработки схем, в качестве картографической основы использованы:

- векторные материалы ВИСХАГИ М 1:200000, предоставленные Заказчиком.

-  карта землепользования района М 1: 50000, предоставленные заказчиком

Согласно техническому заданию и программе выполнения работ, материалы сформированы в форматах ГИС ИнГео.

Комплексный градостроительный анализ территории, оценка природно-экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории района с обозначением проблемных ситуаций производится в рамках третьего этапа работ.

Также в рамках третьего этапа разрабатываются: планировочная структура, экономическое развитие и функциональное зонирование Советского района Курской области.

# Общие цели и задачи проекта

Главная цель настоящего проекта - пространственная организация территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий - устойчивое развитие территории района на период до 2020 г.

Целями разработки Схемы территориального планирования Советского района Курской области являются создание градостроительными средствами условий для роста уровня жизни населения и экономики района, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создание «гуманной» среды обитания, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, существенное улучшение экологической ситуации, установление границ незастроенных земельных участков.

Территориальное планирование направлено на создание предпосылок:

- Повышения качества жизни населения, посредством принятия на профессиональной основе эффективных решений по пространственной организации обустройства территории района.

- Устойчивого социального и экономического развития территорий, посредством определения основных направлений развития их пространственного каркаса, совершенствования пространственной организации социальных, производственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты природной и историко-культурной среды.

- Повышения эффективности использования территорий посредством зонирования (определяющего пространственное распределение планируемого характера изменений состояния и использования территорий и необходимых для их реализации градостроительных ограничений и регламентов) и районирования (определяющего пространственную организацию территориального управления).

- Защиты связанных с осуществлением градостроительной деятельности прав граждан.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- Соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие ее инфраструктур;

- Профессиональной обоснованности решений, подготавливаемых при разработке документов.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

1. Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2. Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой.

3. Прогнозирование базовых параметров развития территории - численность населения района, городского и сельского населения, сферы занятости; объемы строительства и пр.

Проводится анализ городского и сельского расселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики.

4. Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции.

Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса области.

5. Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Советского района и рациональному использованию природных ресурсов (большой водораздел, биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в том числе, водных). Предложения по развитию рекреационных территорий.

6. Принципы развития социальной сферы, расчёты основных экономико-градостроительных параметров.

7. Принципиальные направления реконструкции и развития современных инженерных систем, связи и телекоммуникаций – газоснабжения, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов.

# Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического  положения района

## Экономико-географическое положение Советского  района в Курской области

### Общая информация о районе.

Советский район расположен в восточной части области, граничит с Черемисиновским, Тимским, Горшеченским, Касторенским районами и с Липецкой, Орловской областями. Территория района - 1,20 тыс.кв.км или 4% территории области. Население района на 1 января 2008г. составило 21559 человек, в том числе городское население 6759 человек.

Поверхность представляет возвышенную равнину, изрезанную оврагами.

С юго-запада на северо-восток через район протекает река Кшень, протяженностью по территории 12 км, а также реки: Расховец – 25 км, Грязная – 26 км, Крестище – 17 км, Переволочная – 13 км, Городище – 10 км, Грайворонка – 19 км. Все реки мелководные.

Преобладающие почвы на территории района: черноземные – 89,4%, пойменно-луговые – 5,3%, крутых балочных склонов – 3,1%. Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 40,2%  легкосуглинистые занимают – 39,6%, большое количество смытых почв. Содержание гумуса в почве колеблется от 0,9 до 4,2%. Сельскохозяйственные угодья составляют 89990 га, в том числе 83564 га пашня.

Климат умеренный, с выраженным континентальным. Средняя годовая температура воздуха +5,1°C, минимальная - 37°C, максимальная + 38°C. Среднегодовое количество осадков 547 мм, максимальное в июле -72 мм.

По характеру растительности район входит в лесостепную зону. Площадь лесов незначительна и составляет 2,08 тыс.га.

В районе есть месторождения полезных ископаемых, используемых для производства строительных материалов: глин, трепела, суглинков. Встречаются месторождения фосфоритов.

### Административно-территориальное устройство Советского района Курской области

Советский муниципальный район – административно-территориальная единица (район), расположен в восточной  части Курской области Российской Федерации.

По административно-территориальному делению Советский район состоит  из 116 сельских населенных пунктов и одного поселка городского типа.  Районный административный центр – поселок Кшенский.

По административно-муниципальному делению район поделен на 19 муниципальных образований, из них 18 сельских поселений и один поселок городского типа.

Таблица №  Муниципальные образования Советского района

| Наименование МО | Общая площадь, кв.км | Расстояние от райцентра, км. | Число населенных пунктов, ед. | Численность наличного населения (на начало года), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Кшенский | 8,42 |  |  | 6759 |
| Александровский сельсовет | 83,49 | 18 | 7 | 655 |
| Верхнеапоченский сельсовет | 81,31 | 45 | 4 | 626 |
| Верхнерагозецкий сельсовет | 31,13 | 35 | 3 | 513 |
| Волжанский сельсовет | 125,15 | 4 | 12 | 3005 |
| Городищенский сельсовет | 99,57 | 25 | 8 | 917 |
| Краснодолинский сельсовет | 71,96 | 13 | 10 | 1029 |
| Крестищенский сельсовет | 67,19 | 24 | 6 | 485 |
| Ледовский сельсовет | 75,06 | 28 | 7 | 761 |
| Ленинский сельсовет | 14,00 | 15 | 1 | 795 |
| Мансуровский сельсовет | 89,05 | 35 | 6 | 690 |
| Михайлоанненский сельсовет | 69,51 | 25 | 7 | 1037 |
| Натальинский сельсовет | 49,52 | 12 | 6 | 425 |
| Нижнеграйворонский сельсовет | 71,70 | 7,5 | 3 | 1137 |
| Октябрьский сельсовет | 52,03 | 18 | 8 | 480 |
| Переволоченский сельсовет | 34,61 | 20 | 3 | 327 |
| Расховецкий сельсовет | 69,97 | 25 | 6 | 664 |
| Советский сельсовет | 64,28 | 2 | 14 | 1756 |
| Среднерасховецкий сельсовет | 43,36 | 19 | 6 | 478 |

### Географическое положение

Район в существующих границах образован в 1928 году. Расположен в восточной части области, граничит с Черемисиновским, Тимским, Горшеченским, Касторенским районами, с Липецкой и Орловской областями. Территория района - 1,20 тыс.кв.км, или 4% территории области.

Население района на 1 января 2008 г составило 21599 человек, в том числе  городское население 6759 человек.

Средняя людность сельского поселения 127 человек. Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 100 до 500 человек –  34,96%. Плотность населения района – 18,7  чел./кв.км.

### Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Советского района не имеет сложной системы и представлена реками: Кшень, протяженностью по территории 12 км, а также реки: Расховец – 25 км, Грязная – 26 км, Крестище – 17 км, Переволочная – 13км, Городище – 10 км, Грайворонка – 19 км. Все реки мелководные, относятся к бассейну Дона.

Основной водной артерией района является река Кшень.  Она берёт начало на востоке Тимского района у д. Волобуевки и течёт с юго-запада на северо-восток по территории Советского района до поселка Кшенский, поворачивает на север и течёт в Орловскую область, где впадает в реку Сосну восточнее г. Ливны. Длина части реки, протекающей по территории Курской области свыше 60 км. Основными притоками Кшени являются: справа реки Крестище, Грязная, Грайворонка; слева   река Расховец. Кислородный режим реки удовлетворительный: содержание растворенного кислорода 9,0 мг/дм³, насыщение воды кислородом 78,5%.  Содержание взвешенных веществ снизилось на 1,9 мг/дм³ и составило 6,6 мг.дм³ (средняя концентрация). Загрязненность водоема железом общим снизилась на 0,66 ПДК  и составила 1,32 ПДК. Класс качества воды не изменился – II – чистая, с ИЗВ 0,78 (0,93 в 2005 г.).

Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и, периодически, за счет поверхностных.

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Существует несколько видов очистки сточных вод. Механический способ очистки предусматривает удаление нерастворимых веществ из сточных вод через отстойники. При химическом способе в сточные воды добавляют вещества, которые вступают в реакции с растворами загрязнений и вызывают выпадение  их в осадок в отстойниках. Биологический метод заключается в использовании микроорганизмов для улавливания загрязнений, не выпадающих в осадок. Наиболее надёжным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. Уровень его в Курской области в 2003 г. повышен по сравнению с 2002 г. на 2459 млн.куб.м в год.

### Рельеф и климат района.

Рельеф. Территория Советского района расположена на южном склоне Среднерусской возвышенности, характерными чертами рельефа которой являются большая высота и сильная расчлененность густой сетью речных долин, балок и оврагов. Советский район находится на водоразделе рек Кшень и Гайворонка.

Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время. Значительную корректировку рельефа произвели ледниковые процессы. В целом район представляет собой пологоволнистую эрозионную равнину, с небольшими зонами аллювиально - водноледниковой аккумуляции вдоль речных долин.

Климат. Климат Советского района, как и всей Курской области умеренно- континентальный, с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой положительными летом.

Таблица №  Климатические характеристики температурного режима Советского района

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Абсолютная минимальная температура | -37°C |
| 2. | Абсолютная максимальная температура | +40°C |
| 3. | Средняя температура отопительного периода | -1,9°C |
| 4. | Продолжительность отопительного периода, мес. | 6,6 |
| 5. | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки | -27°C |
| 6. | Средняя температура воздуха наиболее холодного периода | -15°C |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18м/сек).

### Почвы, растительность

Наиболее характерной особенностью Советского района является преобладание в почвенном покрове наиболее ценных в сельскохозяйственном отношении черноземных почв- 89,4%, пойменные, луговые занимают- 5,3%, крупных балочных склонов-3,1%. Поверхность представляет возвышенную равнину, изрезанную оврагами.

По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых, частично болотных почв пойм и дерново-подзолистых почв на пойменных террасах и склонов речных долин.

По естественной производительности (в условной 100 бальной системе), на большей части территории района, преобладают земли наиболее плодородные, с производительностью 80-100 баллов. Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. Отсутствие лесных массивов, легкий механический состав, положение в рельефе на придолинных склонах обуславливают развитие эрозионных процессов, оврагообразование. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60-80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 балов), но небольшая мощность почвенного профиля обуславливает весьма осторожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Почвы с низким плодородием - дерново – сильноподзолистые, типичные подзолы на песках,  торфяно-глеевые занимают в пределах района небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений и, в ряде случаев осушение.

Большая часть территории за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев и оврагов. Эрозионные процессы, развитые здесь, могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов,  распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения.

Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 40,2%,  легкосуглинистые занимают – 39,6%, большое количество смытых почв. Содержание гумуса в почве колеблется от 0,9 до 4,2%.

Сельскохозяйственные угодья составляют 89990,0 га, в том числе 83564,0 га пашня.

По характеру растительности Советский район представляет собой лесостепь.

Древесная растительность – лиственная с преобладанием дуба, березы и клена. Общая площадь, покрытая лесом незначительна - 2,08 тыс. га или 1,73% территории.

В южной половине района широколиственных лесов из дуба  и клена, в виде мелких массивов встречается больше на юге, они разбросаны пятнами среди преобладающих здесь сельскохозяйственных угодий. Это, в основном, дубовые леса с примесью липы, клена, тополя. Для березняков и осинников в южной половине характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространённых на территории района, характерны представители средней полосы. Наиболее богата фауна в лесах междуречий реки Расховец и реки Переволочная. Здесь встречаются: кабан, лось, лиса, белка; из птиц - куропатки,  много различных мелких птиц, особенно воробьев.

## Базовые принципы разработки схемы территориального планирования Советского района

Советский район обладает рядом конкурентных преимуществ и факторов, лимитирующих его развитие. Среди важнейших, следует назвать его положение в центро-периферийной системе Курской области, пространственное положение относительно важнейших экономических центров, транспортную освоенность территории, демографический и трудоресурсный потенциал. Целью создания данной схемы является определение перспектив и оптимальных путей развития отдельных частей района в соответствии со схемой территориального планирования Курской области.

Миссией создания схемы территориального планирования Советского района является сохранение и обеспечение повышения качества жизни населения района. Что подразумевает обеспечение для населения равного доступа к социальным и экономическим благам, обеспечение социальной устойчивости за счет развития образования, здравоохранения, учреждений досуга и обеспечение доступа к оплачиваемому труду.

Основными целевыми установками при разработке схемы служили:

- Обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг за счет повышения мобильности и качества системы обслуживания и мобильности населения.

- Приоритет в экономическом развитии на привлечение любых частных инвестиций, с целью обеспечения населения рабочими местами непосредственно на территории района.

- Максимальное использование возможностей для комплексирования производства, выстраивания на территории района технологических цепочек, с целью снижения как финансовых, так и материальных издержек и максимизации дохода и прибыли на территории района.

- Принцип разделения ответственности за социо-культурную среду между властью и бизнесом. При сохранении общего доступа инвесторов в район создание более благоприятных условий для инвесторов, проявляющих социальную активность: участвующих в программах подготовки и переподготовки кадров на территории Курской области, способствующих формированию благоприятной социо-культурной среды в местах их функционирования и проживания сотрудников.

- Оптимизация бюджетных расходов. Усиление целевой функции использования средств, минимизация бюджетных затрат.

Данные принципы легли в основу при разработке мероприятий пространственного развития отдельных отраслей и района в целом.

Планирование социально-экономического развития района осуществляется на основе тенденций трансформации наиболее важных факторов для Советского района:

Факторы внешней среды:

- Изменение общей экономической ситуации в Российской Федерации и в частности ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, составляющей основу экономики района (зерно, мясо, молоко).

- Положение района в центро-периферийной системе Курской области. Интенсивность развития экономических центров Курской области и Центрально-Черноземного макрорегиона.

- Развитие субурбанизационных процессов в Курской области.

Факторы внутренней среды:

- Уровень развития транспортной системы района.

- Демографическая ситуация и социальный фон в районе.

- Изменение уровня технологической и организационной интеграции экономических субъектов на территории района.

- Изменение пространственных диспропорций в уровне социально-экономического развития в районе.

## Сценарии социально-экономического развития

Социально-экономическое развитие Советского района определяется тенденциями развития не только района и области, но и Российской Федерации. Тем не менее, важнейшим элементом потенциала развития экономики, а как следствие и пространственного развития территории является собственный потенциал района, скорректированный на внешние угрозы. С другой стороны воздействие на факторы, лимитирующие развитие экономики района и является политикой в области экономического развития. В соответствие с этими вводными можно выделить 2 сценария развития района (в соответствии со сценариями развития области):

Сценарий инерционного развития

Связан, прежде всего, с сохранением современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства, восстановление сельского хозяйства, развитие свиноводческого направления; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере. При реализации данного сценария развитие района будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. Развитие рекреационного комплекса будет основываться в первую очередь на создании зон отдыха.

В результате район останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы района (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока. Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Сценарий инновационно-прорывной

Предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики района, диверсификация отраслевой структуры. Агропромышленный комплекс останется ведущим направлением в экономике района, однако усилится как горизонтальная (взаимодействие и/или объединение собственников с целью ведения более эффективного севооборота) и вертикальная (выстраивание более полных технологических цепочек) интеграция хозяйствующих субъектов. Мясное направление как локомотив нового роста не будет исключительно свиноводческим и трансформируется в мясо-молочное, за счет развития комплексов по откорму КРС и молочных ферм. Промышленность района будет развиваться в дополнение к агропромышленному комплексу, а именно, возможна интенсификация деятельности сахарного завода, возможно создание небольших мясоперерабатывающих комплексов, молокоперерабатывающих производств.

Интенсификация хозяйства приведет к росту производительности труда, а как следствие сокращению занятости на предприятиях, однако в связи с созданием новых производств общая численность занятых не сократится. С другой стороны усилится потребность в более квалифицированных кадрах, что наряду с привлечением населения района, в настоящее время работающего в Курске и Москве, привлечет в район новых, более квалифицированных специалистов. Усиление специализации труда приведет к реформированию системы профессионального образования в районе.

Район не может развиваться вне общих тенденций для области. Общее улучшение экономической ситуации в городе Курске приведет к росту доходов населения регионального центра и, как следствие, интенсификации процесса субурбанизации. Часть нового одноэтажного жилья (незначительная для всей областной агломерации) может быть также построена в районе.

Снижение численности населения района сохранится и при реализации данного сценария, однако темп сокращения существенно замедлится, преимущественно за счет миграционного притока.

В социальной сфере удастся добиться адресности в использовании бюджетных средств, повышения доступности базовых услуг, что приведет к общему улучшению социальной обстановки в районе.

Создание новых квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест позволит удержать часть населения, в настоящее время уезжающего работать в Курск или Москву, однако это возможно только при улучшении уровня благоустройства в районе.

Реализация данного сценария приведет к общему улучшению социально-экономической ситуации. Интенсифицируется процесс концентрации населении в наиболее перспективных населенных пунктах, что приведет к росту диспропорций в уровне экономического развития. Наиболее важные проекты будут реализованы в перспективных муниципальных образованиях.

Но не следует забывать, что даже при реализации данного сценария Советский район останется периферийной территорией (при прочих равных развитие областного центра и межрайонных центров будет идти быстрее).

## Основные принципы территориальной организации

Территориальное планирование – признанная практика цивилизованных стран, в том числе и с самыми либеральными экономическими системами. В развитых странах данный вид планирования (Spatial planning) развит настолько, что во многих из них существуют специальные правительственные органы - Министерства пространственного планирования, контролирующие все виды использования земель на соответствие десяти принципам, разработанным специальной Комиссией ЕС по пространственному планированию. Эти десять принципов настолько универсальны, что они могут быть с успехом положены и в основу Схемы территориального планирования Советского района Курской области.

1. Обеспечение территориального согласия посредством более сбалансированного социального и экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности. Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровнях решения, а также инвестиции, так или иначе связанные с пространством, опираются на полицентрическую модель развития территорий. Региональная и муниципальная политика включает в себя, в том числе и действия властей в области развития транспорта, связи, образования и здравоохранения, которые имеют большое значение для поддержания жизнедеятельности сообществ в малонаселенных районах.

Для выполнения поставленной задачи региональные и местные власти должны стремиться к реализации различных, в том числе, политических и экономических программ пространственного развития, что, в свою очередь, требует наличия демократических легитимных территориальных органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных объединений в планировании пространственного развития.

2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и совершенствование взаимоотношений города и деревни. Городские системы и функции, включая системы и функции малых и средних региональных центров, должны развиваться таким образом, чтобы способствовать доступу к ним сельских жителей района. Партнерские отношения между городом и деревней призваны сыграть важную роль, в частности, в развитии сетей общественного транспорта, возрождении и одновременном развитии многих не связанных друг с другом видов сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры, развитии зон отдыха горожан и сохранении природного и культурного достояния. Условием эффективного партнерства является сотрудничество на принципах равенства местных администраций.

3. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа. В целях достижения более сбалансированного развития транспортной инфраструктуры необходима модернизация транспортных звеньев, связывающих узловые населенные пункты района с областным центром и центрами развития, сельские и островные территории с трансроссийскими и трансевропейскими сетями и транспортными центрами (железные дороги, автострады).

4. Развитие доступа к информации и знаниям. С учетом необходимости обеспечения доступа к информации и знаниям, пространственное планирование должно уделять особое внимание районам, доступ которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На региональном и муниципальном уровнях следует обеспечить интерфейсы между производителями информации и потенциальными пользователями: технопарками, институтами по передаче технологий, центрами исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих данных (по товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития межрайонных связей и участия в межрегиональной экономической деятельности.

5. Сокращение ущерба окружающей среде. Пространственное планирование призвано содействовать предотвращению или ограничению наносимого окружающей среде ущерба, предотвращать возникновение экологических проблем в результате недостаточной согласованности отраслевых программ, а также решений, принимаемых на местах.

6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия. Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность района, повышают его рекреационную ценность и качество жизни. Пространственное планирование должно принимать во внимание Конвенцию по сохранению европейской природы и естественной среды обитания (1979 г.) и Общеевропейскую стратегию биологического и ландшафтного разнообразия. Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охватывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль над сельским хозяйством в части ирригации и использования удобрений, очистку загрязненной воды и т.д. Для защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей водоснабжения сопутствовал эквивалентный рост систем канализации и очистки стоков. Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением экологически значимых природных территорий. Создание в рамках Европейского Союза взаимосогласованной сети особо охраняемых природных зон (проект «Natura 2000», поддержанный РФ) является одним из мероприятий, осуществляемых в указанных целях.

7. Приумножение культурного наследия как фактор развития. Привлечение муниципалитетами инвесторов, туристов и широкой общественности посредством приумножения культурного достояния должно вносить существенный вклад в экономическое развитие и укрепление самобытности района. Политика пространственного развития должна способствовать комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный процесс охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества. Целью является не только консервация прошлого, но и гармония и креативность современной архитектуры и городского дизайна с историческим наследием.

8. Развитие безопасной добычи энергоресурсов. Пространственное планирование должно быть направлено на использование возобновимых источников энергии как пространственно увязанных и экологически безопасных систем, а также на завершение систем энергопередачи на российском и общеевропейском уровне. Учитывая все возрастающее энергопотребление в экономике, следует сделать приоритетным направлением повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов и мощностей.

9. Поощрение устойчивого туризма. Политика пространственного развития направлена на использование возможностей роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным направлением развитие форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется изучить экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а также разработать новые инструменты контроля. В будущем следует осваивать те формы «мягкого туризма», которые легко могут быть адаптированы к условиям района, например, эко- и агротуризм и открывают возможности развития для многих периферийных территорий района.

10. Ограничение последствий природных катастроф. Необходимы превентивные меры в контексте программ пространственного развития, направленные на ограничение ущерба и снижение уязвимости структуры расселения, включающие мероприятия в области землепользования и строительства.

# Принципы территориальной организации местного самоуправления.

Границы муниципальных образований

Границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими требованиями:

- территория субъекта Российской Федерации разграничивается между поселениями. Территория с низкой плотностью сельского населения, за исключением территорий с низкой плотностью населения, могут не включаться в состав территорий поселений;

- территории всех поселений за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью населения межселенные территории входят в состав муниципальных районов;

- в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

- в состав территории сельского поселения  могут входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок численностью населения более 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения – менее 3000 человек каждый);

- сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения;

- в соответствии с законами субъекта Российской Федерации статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта Российской Федерации и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек;

- на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 человек может наделяться статусом поселения и данный населенный пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте;

- административным центром муниципального района может считаться город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в границах муниципального района;

- границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального района – с учетом транспортной доступности до его административного центра до его административного центра и обратно в течении рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав.

Изменение границ муниципального образования

- Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решением соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти.

- Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных, входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений.

- Изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее отнесение территорий отдельных входящий в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям муниципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.

- Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности населения Российской Федерации не является достаточным основанием для инициирования органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов РФ, федеральными органами государственной власти процедуры изменения границ.

Преобразование муниципальных образований

- Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований.

- Упразднение поселений допускается на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет менее 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном поселении.

Посредством документов территориального планирования может осуществляться упорядочение административно-территориального деления.

Каждый орган публичной власти в составе материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования может подготавливать и направлять другим органам публичной власти предложения по изменению административно-территориальных границ (субъектов РФ, муниципальных образований).

Органы публичной власти, обладающие полномочиями утверждать соответствующие административные границы. Могут использовать свои документы территориального планирования, а также предложения, содержащиеся в документах территориального планирования других органов публичной власти, для принятия решений об изменении таких границ.

Смысл заложенного в ГрК РФ от 29.12.04 года предельно простого механизма, последовательного упорядочения, уточнения, корректировки административно-территориального деления с использованием предложений, содержащихся в документах территориального планирования, исчерпывается тремя позициями:

- Территориальное планирование является самым действенным и адекватным инструментом для оценки сложившегося положения дел и выработки предложений по упорядочению ситуации с точки зрения комплексного взаимосвязанного развития территории в целом и ее отдельных компонентов, с учетом фактора «управляемости и рациональности административных границ».

- При необходимости такие образования, как «природные зоны», «локальные агломерации», в документах территориального планирования могут быть оконтурены и объединены в пределах измененных административных границ, представляемых для рассмотрения в качестве предложений и утверждения в установленном порядке.

- Существующие и измененные административные границы всегда фиксируют границы территории юрисдикции органов публичной власти, обладающих суверенным и неотъемлемым правом осуществлять в таких пределах территориальное планирование.

Таблица № .    Площади муниципальных образований и плотность населения

| Муниципальное образование (сельсовет) | Площадь (кв.км) | Плотность населения (чел./кв.км) |
| --- | --- | --- |
| поселок Кшенский | 8,4 | 6759 |
| Александровский | 83,5 | 655 |
| Верхнеапоченский | 81,3 | 626 |
| Верхнерагозецкий | 30,0 | 513 |
| Волжанский | 125,5 | 3005 |
| Городищенский | 100,0 | 917 |
| Краснодолинский | 72,4 | 1029 |
| Крестищенский | 67,2 | 485 |
| Ледовский | 75,1 | 761 |
| Ленинский | 3,0 | 795 |
| Мансуровский | 90,0 | 690 |
| Михайлоанненский | 70,0 | 1037 |
| Натальинский | 49,5 | 425 |
| Нижнеграйворонский | 71,7 | 1137 |
| Октябрьский | 53,7 | 480 |
| Переволоченский | 32,5 | 327 |
| Расховецкий | 70,0 | 664 |
| Советский | 63,9 | 1756 |
| Среднерасховецкий | 43,4 | 478 |

Средняя плотность населения ЦФО Российской Федерации составляет 57 человека на кв.км. Средняя плотность населения Курской области составляет 39,0 человек на кв.км, в том числе сельского населения 14,4. Средняя плотность населения Советского района составляет 18 человек на кв.км, что составляет 46% от средней плотности населения Курской области. Средняя плотность сельского населения составляет 12,5 человек на кв.км, что на 13% ниже средней плотности сельского населения Курской области.

Таблица № .    Плотность расселения Советского района Курской области

|  | Число сельских населённых пунктов | Средняя людность сельских населённых пунктов, чел. | Плотность (густота сети) сельских населённых пунктов (среднее число на 100 км2) | Плотность сельского населения, чел. на км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская область | 2773 | 159,9 | 9,2 | 14,4 |
| Советский район | 116 | 127,0 | 9,7 | 12,5 |

Характеристика муниципальных образований района

Численность населения продолжает падать, что влечет за собой изменение социальной структуры обслуживания населения, концентрации ее в узловых населенных пунктах, которые становятся центрами роста территории.

Для  сельских территорий необходим дифференцированный подход:

- для дисперсных кустовых систем низового расселения – стимулирование развития центральных сельских населенных пунктов (в основном центров муниципалитетов первого уровня);

- для линейных систем расселения – стимулирование формирования систем локальных субцентров с распределением центральных функций между несколькими звеньями линейных систем расселения с параллельным развитием.

Сохранение центрообразующих функций на нижнем иерархическом уровне (муниципальных образований) может быть обусловлено лишь выполнением административных функций, либо при наличии или проектируемом формировании размещения в соответствующих населённых пунктах градообразующей базы.

То есть, в районе созданы предпосылки для укрупнения муниципальных образований с целью объединения малонаселенных мест и концентрации социальной инфраструктуры в узловых населенных пунктах.

Результатами укрупнения муниципальных образований станут:

- Укрупнение бюджетов муниципальных образований, как следствие повышение потенциальных возможностей реализации муниципальных программ.

- Оптимизация использования сети учреждений социальной сферы.

- Сокращение издержек по управлению, в том числе транзакционных.

- Повышение эффективности использования муниципальной собственности.

- Возможность проведения более эффективной инвестиционной политики (регулирование арендных платежей, формирование системы сервитутов и пр.).

# Предложения по укрупнению муниципальных образований Советского района Курской области

Схемой территориального планирования предлагается укрупнить 15 муниципальных образований образовав из них 7 новых муниципальных образований, таким образом новое муниципальное деление района будет включать в себя 11 муниципальных образований, в настоящее время -  19. Укрупнению подлежат следующие сельсоветы:

- в состав Нежнегайворонского сельсовета предлагается включить Натальинский сельсовет – центр с.Нижняя Гайворонка, всего населенных пунктов 9, численность населения – 1562 человека, площадь – 121,22 кв.км;

- в состав Ленинского сельсовета предлагается включить Переволоченский, Расховецкий  сельсоветы – центр п.им.Ленина,  всего населенных пунктов 16, численность населения – 2264 человек, площадь – 118,58 кв.км;

- в состав Ледовского сельсовета предлагается включить Среднерасховецкий сельсоветы – центр село Ледовское,  всего населенных пунктов 13, численность населения – 1239 человек, площадь – 118,2 кв.км;

- в состав Мансуровского сельсовета предлагается включить Крестищенский сельсовет – центр д.Мансурово, всего населенных пунктов 12, численность населения – 1175 человека, площадь – 156,24 кв.км.

- в состав Краснодолинского сельсовета предлагается включить Октябрьский сельсовет – центр с.Красная Долина, всего населенных пунктов 18, численность населения – 1509 человек, площадь – 123,99 кв.км;

- в состав Александровского сельсовета предлагается включить Городищенский сельсовет – центр д.Александровка, всего населенных пунктов 15, численность населения – 1572 человека, площадь – 183,06 кв.км;

- в состав Верхнерагозецкого сельсовета предлагается включить  Верхнеапоченский сельсовет – центр деревня Ефросимовка, всего населенных пунктов 7, численность населения – 1139, площадь – 112, 44 кв.км.

Таблица №  Данные по укрупненным муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Площадь (кв.км) | Количество нас.п. | Численность населения | Плотность населения (чел./кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Кшенский | 8,42 | 1 | 6759 | 802,7 |
| Александровский сельсовет | 183,06 | 15 | 1572 | 8,6 |
| Верхнерагозецкий сельсовет | 112,44 | 7 | 1139 | 10,1 |
| Волжанский сельсовет | 125,15 | 12 | 3005 | 24,0 |
| Краснодолинский сельсовет | 123,99 | 18 | 1509 | 12,2 |
| Ледовский сельсовет | 118,42 | 13 | 1239 | 10,5 |
| Ленинский сельсовет | 118,42 | 13 | 1239 | 10,5 |
| Мансуровский сельсовет | 156,24 | 12 | 1175 | 7,5 |
| Михайлоанненский сельсовет | 69,51 | 7 | 1037 | 14,9 |
| Нижнеграйворонский сельсовет | 121,22 | 9 | 1562 | 12,9 |
| Советский сельсовет | 64,28 | 14 | 1756 | 27,3 |

# Мероприятия по территориальному планированию

## Территориальный прогноз экономического развития

### Развитие минерально-сырьевого комплекса

Из неметаллических полезных ископаемых не территории Советского района выявлены и разведаны месторождения фосфоритов, подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и разнообразных строительных материалов, в том числе легкоплавных глин и суглинков для производства кирпича, керамзита,  черепицы и гончарных изделий, тугоплавких глин для производства лицевого кирпича, керамических плиток и санфаянса, строительных кварцевых песков.

Подземные воды приурочены ко всем образованиям осадочной толщи.

Фосфориты. Фосфоритовые руды рассматриваются как минерально-сырьевая база по производству фосфоритовой муки для обеспечения сельскохозяйственных предприятий удобрениями с целью повышения плодородия почв и урожайности зерновых культур в регионе.

В области разведано и учтено 11 месторождений конкреционных фосфоритов, 3 из которых расположены в Советском районе (по количеству запасов руды все месторождения относятся к разряду мелких):

- Кошелевское с запасами 17 130 тыс. тонн фосфоритной руды (1336 тыс.т Р2О5);

- Мармыжанское с запасами 64 445 тыс. тонн фосфоритной руды (5156 тыс.т Р2О5);

- Седеловское с запасами 18 713 тыс. тонн фосфоритной руды (1310 тыс.т Р2О5).

Кроме того на территории района разведано Кшенское месторождение, запасы которого не учтены госбалансом, - 2 829 тыс. тонн фосфоритной руды (292 тыс.т Р2О5).

Тугоплавкие глины. Тугоплавкие глины детально разведаны только на месторождении Большая Карповка, расположенном в 4,5 км на СВ от ж-д. стКшень. Разведанные запасы составляют 37,7 млн.т. глины пригодны для производства лицевого кирпича, керамических плиток и санфаянса. Месторождение отрабатывает предприятие ООО «Пласт-Импульс». Распределенный фонд на 01.01.2009г. по категориям А+В+С1 – 5,1 млн.т. Объем добычи в 2008г. составил 251,0 тыс.т. основными потребителями глиностого сырья являются Железногорский кирпичный завод, предприятия Калужской, Тамбовской, Ивановской и Нижегородской областей.

Перспективными для отработки являются тугоплавкие глины Воскресенского проявления, прогнозные ресурсы которых на площади 5,8 км2 составляет 38 млн.т. Проявление расположено на левобережье р.Кшень вблизи сел Воскресеновка и Панское.

Глины и суглинки легкоплавкие для кирпича. Государственным балансом учтено Кшенское месторождение кирпичных суглинков, расположенное у СЗ д.Липовчик, в 3,0 км от ж.-д. ст. Кшень. Запасы сырья составляют 652 тыс.м3.

Пески строительные. В районе разведано Васильевское месторождение строительных песков, расположенное в 5 км к юго-востоку от пос. Кшенский.  Балансовые запасы песков составляют 244 тыс.м3.

### Развитие лесного хозяйства

Леса Курской области относятся к защитным лесам, имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. Советский район относится к лесодефицитным районам Курской области. Средний процент лесистости района составляет 1,73%.

По лесорастительному районированию леса Советского района относятся к  лесостепной зоне лесостепному району Европейской части Российской Федерации. Общая площадь лесного фонда на территории района составляет 2,08 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 1,89 тыс. га.

Леса расположены по территории района неравномерно и представляют собой отдельные лесные урочища, далеко разбросанные друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек. Наибольшая концентрация лесных контуров наблюдается в западной и юго-восточной части района.

Таблица №  Распределение площади лесного фонда по фондодержателям

| Фондодержатели | Площадь, тыс. га |  |  |  |  | Запас, тыс. куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | % | Лесная | Покрытая лесом | В т.ч. спелых | Общий | В т.ч. спелых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Гослесфонд | 2,08 | 83,3 | 2,08 | 1,89 | 0,3 | 186,11 | 37,5 |
| 2. Леса сельхозназначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2,08 | 83,3 | 2,08 | 1,89 | 0,3 | 186,11 | 37,5 |

В настоящее время в составе лесов преобладают широколиственные насаждения, составляющие около 71,4% покрытой лесом площади, хвойные породы в составе лесов составляют 20,6%, мягколиственные породы составляют 8,0%.

Леса подразделяются  по целевому назначению:

- Защитные леса – 2,081 тыс.га.

  - Защитные леса водоохранных зон – 18,0 га;

  - защитные полосы лесов, расположенные вдоль путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, находящихся в собственности российской Федерации – 158, 0 га..

  - ценные леса:   автомобильных и железных дорог – 158,0 га;

  - Ценные Леса - противоэрозионные леса – 1905,0 га.

Леса района служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. В связи с этим получение древесины имеет второстепенное значение. Все леса находятся под контролем Советского лесничества.

Схемой территориального планирования предлагается установить  вокруг поселка пригородную зеленую зону в радиусе 3 км.  Границы пригородной зеленой зоны и регламент использования лесов, входящих в пригородную зеленую зону, должны быть определены администрацией района в рамках разработки закона Курской области «О пригородных зонах, зеленых зонах городов Курской области» совместно с заинтересованными комитетами Курской области (Комитетом по сельскому хозяйству, Департаментом экологической  безопасности и природопользованию).

На территории Советского района расположено охотничье хозяйство «Кшенское»,  действующее в соответствии с «Правилами охоты в Курской области» (в ред. постановления главы администрации Курской области от 15.09.1993 N 266; постановлений губернатора Курской области от 26.01.2001 N 65; от 06.07.2001 N 567; от 18.09.2001 N 766), границы охотничьего хозяйства полностью соответствуют административным границам Советского района.

### Развитие агропромышленного комплекса

Основу хозяйственного комплекса Советского района составляет агропромышленный комплекс, а именно: сельское хозяйство и отрасли переработки сельхозпродукции.

В производственной сфере занято 46,5% всего работающего населения района, 16,2% заняты в сфере услуг, остальное занятое население трудится в бюджетном секторе.

Рисунок 1 Отраслевая структура занятости в Советском районе в 2007 г

Советский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрную специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий. Из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, можно выделить ЗАО «Кшенский сахарный комбинат». Благоприятные природные условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей Курской области и современная ситуация на рынке, создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

Почвы

Почвенный покров района представлен комплексом черноземов и серых лесных почв. Значительно меньшую площадь занимают остальные разновидности - пойменные - луговые, супесчаные, песчаные, овражно-балочные.

Почвообразующие породы - лессовидные пылеватые супеси и суглинки, пески, палеогеновые глины, мел и мергели. Преобладают четвертичные покровные суглинки. Они характеризуются большой влагоемкостью и водоудерживающей способностью, имеют пылеватую структуру.

Наиболее характерной особенностью Советского района является преобладание в почвенном покрове наиболее ценных в сельскохозяйственном отношении черноземных почв- 89,4%,  пойменные луговые занимают- 5,3%, крупных балочных склонов-3,1%. Поверхность представляет возвышенную равнину, изрезанную оврагами.

По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых, частично-болотных почв, пойм и дерново-подзолистых почв надпойменных террас и склонов речных долин.

Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 40,2%,  легкосуглинистые занимают – 39,6%, большое количество смытых почв. Содержание гумуса в почве колеблется от 0,9 до 4,2%.

Площадь эродированных земель сельскохозяйственного назначения в 2006 году составила  38,7 тыс. га (33,4% от общей площади земель).  В т.ч. по степени смытости: слабосмытых – 27,5%, среднесмытых – 5,8%, сильносмытых – 0%.  Овраги занимают  0,1% сельскохозяйственных земель.

Сельскохозяйственные угодья составляют 89990,0 га, в том числе 83564,0 га пашня.

Место района в агропромышленном комплексе Курской области

Земли сельскохозяйственных угодий Советского района составляют 89990,0 га или 5,0% площадей сельскохозяйственных угодий Курской области. Пашня района составляет 83564,0 га, из них посевные площади в 2007 году составляли  51820,0 га или 62,0%.  На территории района производится около 4,2% зерновых культур Курской области и  11,1 % сахарной свёклы. По производству других видов продукции растениеводства район не выделяется. Животноводство представлено производством мяса КРС и свиней, а также молока. Район производит - 2,7% мяса, скота и птицы, молока - 4,2%. Птицеводство и разведение овец имеет место в основном в ЛПХ. Поголовье птиц в ЛПХ - 100%, овец – 75,9%.

Общая структура посевных площадей практически в целом соответствует средней по области: на зерновые приходится около 65,2% площадей, на технические – 22,0% (по области 10,1%),  под кормовыми культурами – 6,3 %, остальное – картофель и овощи. Распределение производителей по формам собственности также мало отличается от типичной для области структуры – основное количество растениеводческой продукции приходится на крупные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, ЛПХ производят 99,9% яиц, картофеля – 99,4 %, овощей – 99,3%. Хозяйства населения района производят более 95 % мяса и 86% молока. Доля фермеров в производстве аграрной продукции невелика.

Характеристика современного состояния

На протяжении длительного периода в районе производились все типичные для Курской области сельскохозяйственные культуры, в меньшей степени было представлено животноводство. За последнее время произошёл ряд изменений в аграрной сфере: появились новые собственники сельскохозяйственных предприятий, изменилась конъюнктура рынка, вследствие чего стала меняться структура посевных площадей района, многие предприятия стали производить другую продукцию: увеличилась доля технических культур, произошли изменения в структуре посева зерновых, животноводство переживает структурную перестройку.

В структуре занятых на сельское хозяйство приходится около 26% работников, этот показатель постепенно сокращается на протяжении последних лет. При этом показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции заметно увеличились, что говорит об интенсификации производства.

Район имеет ярко выраженную растениеводческую специализацию, в структуре реализованной продукции сельскохозяйственных организаций продукцию животноводства занимает не значительную долю.

Распределение посевных площадей района показано на рисунок 2, всего площадь обрабатываемых земель района составляет 51280,0 га.

Рисунок 2.  Структура посевных площадей Советского района в  2007году

Под зерновыми занято 33817,0 га, что составляет 65% посевных площадей района, более половины приходится на посевы ячменя. Технические культуры занимают 11357,0 га или 21,9% посевных площадей, 79% из них составляют посевы сахарной свеклы.

Рисунок 3. Динамика посевных площадей сахарной свёклы за 2000-2007 годы, га

Валовой сбор зерновых культур с 2000 году вырос незначительно. В тоже время валовой сбор сахарной свеклы за тот же период вырос в 4 раза (см. рис.4), меняется  и соотношение объёмов сбора: доля сахарной свеклы резко увеличивается. Производство картофеля и овощей на протяжении последних лет находится на стабильном уровне с незначительными колебаниями.

Рисунок 4. Валовой сбор зерновых культур и сахарной свеклы в Советском районе

Отмечается рост урожайности практически всех видов сельскохозяйственных культур. За последние годы средняя урожайность зерновых в Советском районе составила 24 ц/га, что соответствует  среднеобластным показателям, а урожайность сахарной свеклы в 2007 году составила 374 ц/га, что на 9% выше среднеобластных показателей. Это связано с постепенным обновлением основных фондов в аграрной отрасли. Также, интенсификация сельскохозяйственного производства происходит за счёт увеличения количества вносимых удобрений: за 8 лет этот показатель увеличился в 4,8 раза (с 29,4 кг/га в 2000 году до 141,8 кг/га в 2007 году).

Животноводство представлено разведением КРС и свиноводством. Поголовье птицы, овец и коз сосредоточено в ЛПХ и не вносит заметного вклада в производство сельскохозяйственной продукции.

На протяжении последних лет растет производство яйца и молока.  Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях составляют более 3330 кг в год. Производство мяса находится на одном уровне с незначительными колебаниями.

Рисунок 5. Производство молока и мяса в хозяйствах всех категорий Советского района

В дальнейшем стоит ожидать постепенного увеличения динамики поголовья КРС, и, как следствие, следствие увеличение объёмов производства мяса КРС и молока. Так же, возможно заметное увеличение поголовья свиней за счёт строительства новых свинооткормочных комплексов, что увеличит общее производство мяса в районе.

Сложившаяся структура землепользования района, а также наличие сахарного завода создают предпосылки для развития мясного животноводства: небольшое количество пастбищных угодий, возможность выращивания кормов с высоким содержанием белка и отходы сахарного производства, которые характеризуются высокой кормовой ценностью.

Таблица № . Валовое производство различных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Советского района

|  | ед.изм | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зерно | тонн | 77955 | 73034 | 84667 | 71753 | 81058 |
| сахарная свёкла | тонн | 104631 | 108401 | 134881 | 176262 | 335678 |
| картофель | тонн | 43247 | 45439 | 44892 | 39439 | 45435 |
| овощи | тонн | 5142 | 4851 | 4222 | 4312 | 4589 |
| мясо | тонн | 2242 | 2266 | 1999 | 1867 | 2030 |
| молоко | тонн | 14881 | 15878 | 14914 | 15503 | 16072 |
| яйцо | тыс.шт. | 6256 | 6425 | 6064 | 6019 | 8677 |

Заметно увеличивается производство сахарной свеклы, сохраняется увеличение сбора картофеля.  Постепенно увеличивается производство животноводческой продукции (в основном молока и яиц).

Распределение производства растительной продукции по видам хозяйств, в целом типично для Курской области. Сельскохозяйственные предприятия производят основное количество зерна и сахарной свеклы. На долю фермеров приходится не более 8,7% зерновых и около 0,4% технических культур. В распределении производства животноводческой продукции по видам хозяйств доминируют ЛПХ, которые производят: 95% мяса, 86% молока,  99,9% яиц.

Рисунок 6.  Распределение производства основных видов продукции животноводства по видам хозяйств

Всего в районе зарегистрировано 12 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий и 12 ИП и 17 предприятий - КФХ. Количество крупных хозяйствующих субъектов за последнее время заметно сократилось, в конце 2003 года в районе насчитывалось 26 подобных предприятий.

В настоящее время наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями района являются:

- ООО «Кшеньагро» - выращивание сахарной свеклы и зерновых культур;

- ЗАО «Агро-Инвест-Кшень» - выращивание зерновых и зернобобовых культур;

- ОАО «Советская МТС» - выращивание зерновых и зернобобовых культур;

- ОАО «Заря Мира» - производство продукции растениеводства и животноводства;

- ООО «Каменогорское» - выращивание зерновых и зернобобовых культур;

- СПК «Русь» - производство продукции растениеводства и животноводства;

- СПК «Александровский» - производство продукции растениеводства и животноводства;

- СПК «Восход» - производство продукции растениеводства и животноводства.

Пространственная организация

Размещение сельскохозяйственных предприятий таково, что нередко хозяйства, относящиеся к одной головной компании, оказываются на большом расстоянии друг от друга, что затрудняет управление, и препятствует оптимальному размещению сельхозугодий. Специализацию сельскохозяйственного производства на отдельных территориях определяет собственник.

Таблица № .  Распределение земель сельхозпроизводителей по территории района

| Предприятие | МО | Отрасли специализации | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- |
| СПК «Откормсовхоз Кшенский» | Переволоченский с/с Ленинский с/с Расховецкий с/с | растениеводство | 55 |
| ЗАО «Агро-Инвест-Кшень» | Мансуровский с/с Переволоченский с/с Среднерасховецкий с/с Верхнеапоченский с/с Расховецкий с/с Городищенский с/с | растениеводство | 78 |
| ООО «Кшеньагро» | Советский с/с Ледоский с/с Расховецкий с/с Волжанский с/с Мансуровский с/с Крестищенский с/с Городищенский с/с | растениеводство | 249 |
| ОАО «Советская МТС» | Натальинский с/с Волжанский с/с Октябрьский с/с | растениеводство | 103 |
| СПК «Александровский» | Александровский с/с | растениеводство, животноводство | 180 |
| СПК «Заря Мира» | Краснодолинский с/с | растениеводство, животноводство | 177 |
| ООО «Каменогорское» | Верхнерагозецкий с/с Городищенский с/с | растениеводство | 64 |
| СПК «Восход» | «Михайлоаненский» с/с | растениеводство животноводство | 140 |
| ООО «Колос» | Крестищенский с/с | растениеводство | 25 |
| ООО «Агропромтехника» | Крестищенский с/с Расховецкий с/с Октябрьский с/с | растениеводство | 26 |
| СПК «Русь» | Нижнеграйворонский с/с | растениеводство животноводство | 139 |

На сегодняшний день на территории района сложились зоны с определённой специализацией сельскохозяйственного производства. Основные отрасли: свекловодство, производство зерновых культур. Эти отрасли оптимальны агроклиматическим ресурсам района, для их развития заложены как природные, так и экономические предпосылки.

По специализации растениеводства Советский район трудно разделить на отдельные зоны, т.к.  решение о выращивании сельхозкультур принимает собственник в рамках имеющихся потребностей.

Зерновые культуры выращиваются по всей территории района особенно в центрально-восточной части района. Сахарную свеклу выращивают преимущественно в северной и западной части района

Перспективные направления пространственного развития агропромышленного комплекса

Основная цель территориального планирования (в соответствии со схемой территориального планирования Курской области) заключается в создании эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и обеспечении её сбалансированного развития на территории района.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности и различной специализации

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни на селе путём разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа-общество-хозяйство».

Советский район имеет ряд важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при разработке территориального планирования агропромышленного комплекса:

- высокий природно-ресурсный потенциал (агроклиматические условия, почвы);

- высокая доля сельского и сельскохозяйственного населения;

- значительный потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

- разветвленная дорожная сеть, как предпосылка возможного сбыта сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие аграрной сферы Советского района во многом будут определять стратегии развития основных компаний – собственников сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты во многом зависят от потребностей рынка. Тем не менее, можно выделить основные направления развития отрасли:

- Постепенное обновление основных фондов в сельском хозяйстве, интенсификация производства.

- Развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного на наиболее востребованные на рынке культуры: сахарную свёклу, зерновые продовольственного (крупяные культуры) и фуражного назначения.

- Интеграция сахарного завода с другими предприятиями отрасли: построение полного цикла производства – от выращивания сахарной свёклы до развития откормочных комплексов на отходах сахарного производства.

- Развитие высокоинтенсивного животноводства, чему способствует наличие кормовой базы и удобное транспортное положение района, что способствует сбыту продукции на наиболее ёмких рынках Курска, Белгорода и других крупных городов. Одним из перспективных направлений для района может стать производство «нетрадиционных» видов животноводческой продукции, ориентированной на столичные рынки: мясо кролика, индейки, мясо и яйцо перепелов.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье свиней, спустя некоторое время возрастёт поголовье КРС. Этому способствует надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и отходами сахарного завода. Есть перспективы развития птицеводства.

Современные потребности рынка сельскохозяйственной продукции и его структура способствуют развитию свиноводства. Эта отрасль уже получила развитие по всей территории Черноземной России, в том числе и в Курской области. В настоящее время в районе предполагается строительство свинооткормочного комплекса. Однако уже через несколько лет может произойти насыщение российского рынка свинины. Вследствие чего потенциал развития отрасли ограничен.

Особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию крупных свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Возможно, не менее прибыльным спустя определённое время окажется разведение КРС мясомолочных пород. Так как и в Курской области и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, а также молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в районе в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов в Крестищенском и Городищенском сельсоветах.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство района. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. В структуре произведённой в районе сельскохозяйственной продукции предполагается снижение доли продукции КФХ, ЛПХ сохранят за собой малотоварное производство овощей и картофеля, снизится их доля в производстве животноводческой продукции. Для поддержания хозяйств населения важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

### Развитие промышленности

Объем промышленного производства в Советском районе в 2007 г. составил 719,05 млн. руб., показав рост 18,1% по сравнению с 2006 г. (608,95 млн. руб.).

Основными отраслями промышленности в районе являются переработка сельскохозяйственного сырья, в частности производство сахар-песка.

Таблица №  Производство важнейших видов продукции в Советском районе

| Наименование продукции | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахар-песок, тн | 28007 | 34200 | 41059 | 50217 |
| Колбасные изделия, тн | 540 | 43 | 35 | 22 |
| Хлеб, хлебобулочные изделия, тн. | 122 | 76 | 87 | 49 |
| Кондитерские изделия, тн | 25 | 27 | 26 | 29 |
| Цельномолочная продукция, тн. | 51 | 57 | 165 | 82 |
| Масло животное, тн | 29 | 4 | 9 | 3 |
| Глина, тыс.тн | 102 | 119 | 126 | 205 |
| Смеси асфальтобетонные, тн |  | 12024 | 11004 | 12880 |

На территории района действуют в основном предприятия пищевой индустрии –ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» (пос. Кшенский), ООО «Кшенский мясокомбинат» (пос. Кшенский), ОАО «Кшеньянтарьмол» (пос. Кшенский).

Из предприятий других отраслей выделяется ООО «Пласт-Импульс» (пос. Кшенский), занимающееся добычей глины.

Таблица №  Показатели работы промышленных предприятий района

| Предприятия | Объем промышленного производства в действовавших ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006,% |
| ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» |  | 272906 | 472961 | 632734 | 133,78% |
| ООО «Пласт-Импульс» | 19440 | 19500 | 31588 | 48659 | 154,04% |
| ОАО «Кшеньянтарьмол» | 27184 | 20032 | 23594 | 19410 | 82,27% |
| ООО «Кшенский мясокомбинат» | 29490 | 1728 | 9219 | 13529 | 146,75% |
| ЗАО «Советское ДЭП» |  | 6511 | 7740 | 10345 | 133,66% |

Производство пищевых продуктов занимает  более 80 % в  общем  объёме произведенной продукции. ООО «Кшенский сахарный комбинат» является безусловным лидером среди промышленных предприятий района. Его доля в объеме произведенной промышленной продукции района составляет около 80% и более 90% в производстве пищевых продуктов.  ООО «Кшенский сахарный комбинат» был построен в 1936 году.  В 1951 году на комбинате был получен белый сахар.  1989 году была проведена модернизация предприятия.  В 2001 году комбинат вошел в состав ГК «Разгуляй-УКРРОС». Комбинат способен переработать 3500 тонн сахарной свеклы и свыше 600 тонн сырца в сутки.  Годовой объем производства: сахар-песок – более 18 000 тонн, патока – более  9000 тонн, жом сырой – более 142 000 тонн.  Сырьевая база комбината составляет 15000 гектаров посевов сахарной свеклы.

Пространственное развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности не вполне соответствует потенциалу развития района. В первую очередь, это касается переработки сельскохозяйственной продукции.

В районе увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции. Будет увеличиваться производство сахара, как за счет роста валового сбора сахарной свеклы, так и за счет более интенсивного использования импортного сахара-сырца (сахара-тростника) в период, когда невозможно использование сахарной свеклы, а также за счет внедрения новых эффективных методов производства, позволяющих максимально использовать существующие мощности.

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Советского района  возможны и другие варианты развития агропромышленной функции района. Например, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом зерновой специализации района и улучшение ситуации в животноводческой отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий молокоперерабатывающих  предприятий, развитие небольших мясоперерабатывающих комплексов. С развитием свиноводства появятся перспективы для строительства цехов или мини-заводов по производству комбикорма.

## Характеристика населения

### Демографическая ситуация

В Советском районе на начало 2008 г. проживали 21,6 тыс. чел., что составляет 1,86% населения Курской области. Все население района проживает в сельской местности.

На протяжении последних 17 лет численность населения стабильно сокращается и с 1989 г. уменьшилась на 6,64 тыс. чел.  или  на 23,52%. В период с 1990 по 1995 годы население района сокращалось умеренными темпами, но в последующем динамика резко ухудшилась и в настоящее время темпы убыли населения составляют 1,85% в год (400-440 чел в год). При этом темпы снижения численности населения существенно выше, нежели в целом по области (с 1989 по 2008 годы население района сократилось на 17,8%, а в целом в Курской области на 13%).

Численность населения района сокращалась как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате миграционного оттока. В отдельные годы соотношение этих факторов существенно менялось. при достаточно стабильной общей динамике. Доля миграционной убыли населения в общем сокращении численности населения в последнее время составляет 22-32%.

На протяжении рассматриваемого периода в районе наблюдалась стабильная естественная убыль населения в пределах 11,4 (2004 г) – 15,6 чел/1000 жителей (2002 г.), что существенно больше, чем в целом по области, где коэффициент естественной убыли колебался в диапазоне 7,9-11,1 чел/1000 жителей. Объясняется это более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

В последние годы в районе наблюдается улучшение демографических показателей (некоторый рост рождаемости и снижение уровня смертности). Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Половозрастной состав населения района свидетельствует о неизбежном ухудшении показателей естественного движения в ближайшие 5-10 лет, когда в детородный возраст войдут люди, рожденные в конце 80-х - начале 90-х годов.

В то же время, следует ожидать дефицита трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

Рисунок 7 Естественное и миграционное движение населения Советского района

Рисунок 8 Возрастной состав населения Советского района 2002 и 2007 гг

На протяжении последних 8 лет на территории района стабильно наблюдается миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). В последние годы миграционный отток постоянно растет. В настоящее время миграционная убыль населения превышает 120 человек в год и составляет около 30% от естественной убыли.

С 2000 года с 19,2% до 15,4% сократилась доля населения моложе трудоспособного возраста, с 30,2 до 28,1% сократилась доля населения старше трудоспособного возраста. В то же время возросла доля лиц в трудоспособном возрасте с 50,6% до 56,5%. Подобные тенденции свидетельствуют об усиливающемся сужении воспроизводства населения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

С 1989 по 2007 годы сократилась численность населения практически во всех муниципальных образованиях района, исключение составил Советский с/с, где численность населения увеличилась на 2,9%. В абсолютном выражении наибольшее сокращение численности произошло в Волжанском с/с – 725  человека (19,4%). В относительном выражении максимальный спад наблюдался в Гордищенском, Натальинском, Расховецком Октябрьском, Верхнеапоченском сельских советах, потерявших более трети населения. В поселениях с численностью населения свыше 1000 человек, в силу их размера динамика численности населения более стабильна, в то время как в небольших поселениях (до 100 жителей) колебания численности в течение рассматриваемого  периода были достаточно существенными.

### Прогноз численности населения

Имеющиеся демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности населения Советского района.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2020 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Прогнозные расчёты были выполнены когортно-компонентным методом. Расчётная численность населения и возрастно-половой состав населения были определены на 3 даты: 2010 г. (первая очередь реализации Схемы), 2015 и 2020 гг. (расчётный срок реализации Схемы).

В основу «инерционного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей. Согласно этой гипотезе до 2020 г. будет происходить медленное повышение рождаемости до уровня 1,55, повышаться продолжительность жизни (на 2,5 года у мужчин и на 1,5 года у женщин), постепенно к нулевому сальдо будет приведён баланс миграционных потоков.

«Инновационный» сценарий основывался на более существенном росте рождаемости – до 1,7 рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни на 5 и 3 года соответственно у мужчин и женщин, формировании условий для миграционного прироста (до нулевой отметки в течение первой очереди реализации схемы и до положительного сальдо на расчётный срок). Для обоих сценариев прогнозировалось незначительное повышение возраста матери.

Таблица №   Предполагаемое изменение численности населения Советского района и Курской области 2008-2020 гг. (тыс. чел.)

|  |  | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | Индекс роста 2020/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий | Курская область | 1162,4 | 1133,1 | 1078,8 | 1026,8 | 88,33% |
|  | Советский район | 21,6 | 20,85 | 19,33 | 18,045 | 83,54% |
| Инновационный сценарий | Курская область | 1162,4 | 1149,1 | 1119,7 | 1092,1 | 93,95% |
|  | Советский район | 21,6 | 21,04 | 19,76 | 18,71 | 86,62% |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения района продолжит существенно уменьшаться. За следующие 12 лет сокращение численности составит 16,46 %.

При инновационном сценарии численность населения также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2020 г. сокращение численности населения составит 13,38%.

Рисунок 9 Прогноз возрастной структуры населения Советского района до 2020 г.

На первом этапе реализации схемы (до 2010 г.) в районе будет расти доля населения в трудоспособном возрасте и старше, одновременно будут сокращаться численность и доля населения моложе трудоспособного возраста. Однако в дальнейшем достаточно интенсивно начнет сокращаться население именно в трудоспособном возрасте. Ярко проявится тенденция роста населения моложе трудоспособного возраста, но численность этой возрастной группы останется прежней. В рассматриваемый период при реализации инновационного сценария будет происходить существенное сокращение количества и доли населения в трудоспособном возрасте.

Необходимо отметить, что Советский район переживает острый кризис демографической ситуации уже сейчас.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей.

Для Советского района важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории района, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

### Система расселения

В Советском районе находятся 1 поселок городского типа и  116 сельских населенных пунктов (из них 2 без населения).  В целом систему расселения можно охарактеризовать как групповую (линейную), среднеселенную.

Средняя людность сельского населенного пункта района в 2008 г. составила 127 человек. По итогам переписи 1989 г. этот показатель составлял 181 человек. При этом количество населенных пунктов в межпереписной (1989-2002гг.) период с численностью населения ниже свыше 1000 человек сократилось с 2 до 1 (с 1,68% до 0,81%). Количество населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек сократилось с 4 до 6 (с 3,36% до 4,88%). Количество населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек сократилось с 55 до 43 (с 46,22% до 34,96%). Количество населенных пунктов с численностью от 50 до 100 человек выросло с 28 до 30 (с 23,53%,7 до 24,39%). Количество населенных пунктов с численностью менее 50 человек выросло с 34 до 43 (с 28,57% до 34,96%).

Все эти тенденции свидетельствуют о сокращении людности населенных пунктов и концентрации населения в бывших центральных усадьбах, а ныне центрах сельских советов – центрах предоставления социальных услуг.

Таблица №  Структура сельского расселения Советского района в зависимости от людности сельских населенных пунктов

| Людность населенного пункта, чел | Количество сельских населенных пунктов | Доля сельского населения проживающего в данной категории сельских населенных пунктов, в % от численности сельского населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 1989 | 2002 |
| Свыше 1000 | 1 | 11,13 | 6,88 |
| 500-1000 | 6 | 13,72 | 22,43 |
| 100-500 | 43 | 61,09 | 53,31 |
| 50-100 | 30 | 10,14 | 12,45 |
| Менее 50 | 43 | 3,91 | 4,93 |

Из всех 116 населенных пунктов района лишь 9 в период с 1989 по 2002 г. увеличили численность населения. Все остальные населенные пункты лишь сокращали свою численность населения. Среди растущих 1 поселение с численностью жителей выше 500 человек (пос.  Коммунар).

Население района размещено по территории достаточно неравномерно. В целом, система расселения района относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам). Основными планировочными осями являются река  Кшень с притоками -  Расховец, Грязная, Крестище, Переволочная, Городище, Грайворонка. Данная система расселения подкреплена автотрассами ««Курск-Борисоглебск»-Кшенский- граница с Липецкой обл.» и «Кшенский – Касторное».

Большая часть населения сконцентрирована в центральной и северо-восточной части района в долине реки Кшень (вдоль автомобильной трассы ««Курск-Борисоглебск»-Кшенский- граница с Липецкой обл.»), здесь находятся почти все крупнейшие населенные пункты.  Западные и южные территории района отличаются меньшей плотностью населения.

Таким образом, демографическая ситуация в Советском районе в целом неблагоприятная. Сохраняется тенденция естественной и миграционной убыли населения, при этом миграционный отток имеет тенденцию к росту. Половозрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов. Распределение населения по территории района неравномерное, наблюдается естественная сильная концентрация населения в центральной и северо-восточной части в районе основной оси расселения. Периферийные части района имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

### Трансформация системы расселения

В настоящее время для Советского района характерен процесс концентрации населения в средних и крупных населенных пунктах (с численностью населения свыше 1000 человек). В среднесрочной перспективе даже крупные населенные пункты не смогут избежать снижения численности населения, однако более высокое качество среды жизни в этих населенных пунктах будет способствовать внутренним миграциям. В результате перспективы развития данной группы населенных пунктов более благоприятные.

К наиболее перспективным, с точки зрения экономического развития и социальной ситуации, относятся населенные пункты с численностью населения свыше 1000 чел: районный центр – пос. Кшенский, д. Волжанец. Поселок Кшенский останется единственным базовым центром для всей социальной инфраструктуры района.

Вторым уровнем иерархии и второй группой по потенциалу являются населенные пункты с численностью населения свыше 500 чел – п.им. Ленина и п.Коммунар.

## Социальная инфраструктура

### Образование

Сфера образования в Советском районе представлена 23 школами и 7 филиалами, одной школой – детским садом, одним дошкольным учреждением, Домом пионеров и школьников, ДЮСШ. На протяжении последних лет в районе число общеобразовательных учреждений сократилось с 40 до 30 (23 школы и 7 филиалов). Всего на территории района в 2007/2008 учебный год обучается 2367 учеников. За последние 8 лет численность учащихся школ района сократилась на 901 человека (27,6% от числа учащихся в 2000г.) и продолжает сокращаться, снижение вызвано спадом рождаемости в 90-е годы.

Из 36 школ района 11 являются начальными, 13 основными общеобразовательными школами и 12 – средними.

Рисунок 10 Численность учащихся дошкольных и дневных образовательных учреждений в Советском районе

В 2007/2008 г дошкольные общеобразовательные учреждения посещал 131 ребенок.   Охват детей (в возрасте 1-6  лет) дошкольными учреждениями в районе находится на очень низком уровне 12,7%. Связано это с тем, что в районе действует лишь один детский сад.

Рисунок 11.  Показатели работы дошкольных образовательных учреждений Советского района

В районе остро стоит вопрос малокомплектных школ. В связи с этим необходимо развивать областную целевую программу «Школьный автобус». В соответствии с данной программой  развитие образования в сельской местности предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- создание образовательных учреждений "Начальная школа - детский сад";

- открытие на базе общеобразовательных школ дошкольных отделений и групп кратковременного пребывания по подготовке детей к школе;

- повышение престижа учителя, стимулирование его деятельности, модернизация системы подготовки и переподготовки кадров для сельских общеобразовательных учреждений;

- нормативно-правовое обеспечение процесса реструктуризации, разработка новых нормативных правовых актов, методик расчетов финансово-материальной базы общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности;

- создание сети базовых сельских школ, обеспечивающих более высокое качество знаний обучающихся;

- создание комплексов, объединяющих общеобразовательные учреждения с образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования, учреждениями дошкольного и дополнительного образования детей, а также объектами социальной сферы, расположенными в сельской местности;

- преобразование малочисленных начальных школ в филиалы общеобразовательных учреждений основного и среднего (полного) общего образования.

Техническое состояние большинства школ является неудовлетворительным, степень износа составляет 75-100% . Школы, несущие большую нагрузку, особенно нуждаются в ремонте зданий.

Еще одной из наиболее значимых проблем для многих школ района является кадровый вопрос. Более четверти преподавателей района имеют возраст свыше 50 лет. Еще столько же находятся в возрасте от 40 до 50 лет.

Территориальная организация образования

Основой концепции территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг. Данное условие должно быть обеспечено через повышение мобильности системы образования.

Принципы организации образовательного процесса:

- Среднее профессиональное и высшее образование население района получает в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования.

- В районе постепенно должны закрыться малокомплектные школ (до 2020 г. все школы с численностью учеников менее 30 чел.). Большая часть школ сохраняются как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ на 10 и 11 классы. Подобными школами могут стать средние образовательные школы района.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ:

- Во-первых, обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию, с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из школы в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями. При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности), качества техники по проходимости.

- Во-вторых, это осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть в первую очередь обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Осложняющим реализацию схемы негативным последствием является высвобождение кадров реорганизуемых школ. Необходимо способствовать трудоустройству увольняемых работников (трудоспособного возраста)  в других школах района либо в других организациях, в том числе в администрациях муниципальных образований.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

### Здравоохранение.

Сеть учреждений здравоохранения района представлена: центральной районной больницей в пос. Кшенский, 2 врачебными амбулаториями, 33 фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в центральную районную больницу (ЦРБ) поступило медицинское оборудование, транспортные средства, проведен ремонт ЦРБ.

В районе наблюдается пониженная по сравнению с Курской областью в целом обеспеченность системы здравоохранения кадрами. В 2007 г. в районе работало  33 врача (или 15,0 врачей на 10 тыс.жителей). Это низкий показатель. Для сравнения в среднем в Курской области обеспеченность врачами составляет 46,1 врача на 10 тыс. жителей. Обеспеченность средним медицинским персоналом в районе так же ниже среднеобластных показателей. В медицинских учреждениях района заняты 165 медицинских работника среднего медицинского персонала, что составляет 74,5 мед.работника на 10 тыс.человек (по области 99,7). За последние 8 лет в районе прослеживается динамика постепенного снижения количества врачей и медицинских работников.

Таблица №  Численность врачей и среднего медицинского персонала в районе

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей. чел. | 38 | 36 | 36 | 38 | 35 | 35 | 37 | 33 |
| на 10000 человек населения | 15,5 | 15 | 15,3 | 16,4 | 15,3 | 15,6 | 15,1 | 15,0 |
| Численность среднего медицинского персонала. чел. | 211 | 205 | 203 | 186 | 169 | 166 | 163 | 165 |
| на 10000 человек населения | 86,3 | 85,4 | 86,1 | 80,3 | 73,9 | 74 | 74,2 | 74,5 |

Аналогичная тенденция сокращения наблюдается и в динамике койко-мест.

Таблица №  Динамика количества койко-мест в учреждениях здравоохранения Советского района

| период | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «Кшенская ЦРБ», число койко- мест | 181 | 195 | 170 | 157 | 166 | 169 | 169 |

Таким образом, в районе наблюдается постепенное сокращение медицинских работников, но это не приводит к снижению обеспеченности населения услугами здравоохранения из-за равнозначного сокращения численности населения.

МУЗ «Советская ЦРБ» располагает хорошей материально-технической и лечебно-диагностической базой, что позволяет осуществлять медицинскую помощь населению района на высоком профессиональном уровне по 60 видам лицензированной медицинской деятельности.

На базе хирургического, акушерско-гинекологического отделений ЦРБ осуществляется высокотехнологичная медицинская помощь: лапароскопическая холецистэктомия, лапароскопические операции на придатках и на матке, диагностическая лапароскопия.

Первичная медицинская помощь на селе осуществляется врачом общей практики, врачом ВА, средними медработниками 33 ФАПов, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

Скорая медицинская помощь осуществляется 4-я фельдшерскими бригадами СМИ.

МУЗ «Советская ЦРБ» расположена в одном из отдаленных районов области. При необходимости больные направляются на консультации к областным специалистам ЛПУ области. Тяжелым больным, находящимся на лечении в стационаре ЦРБ. оказывают специализированную медицинскую помощь специалисты Медицины Катастроф области.

Территориальная организация здравоохранения

Основной принцип территориальной организации здравоохранения – принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения, и, в первую очередь, диагностическими.

Относительная близость района к областному центру и хорошая транспортная доступность большинства территорий позволяет населению получать некоторые стационарные услуги не только в районных больничных учреждениях, но и в Курске, который становится центром предоставления отдельных массовых видов услуг здравоохранения (родильное отделение), там же, население получает все услуги, связанные со сложным операционным вмешательством. В ЦРБ и амбулаториях сохраняются стационары по лечению массовых заболеваний, по оказанию некоторых видов других услуг.

Одновременно в районном центре размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют ФАП).

При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети ФАП. Тем не менее, обязательным условием является наличие ФАП на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

## Функционально-планировочная организация территории района

### Современная планировочная структура района

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с функционально-планировочной структурой Курской области.

Планировочная структура всей территории Курской области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные оси и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Планировочная структура Советского района сложилась исторически – вдоль речных планировочных осей. Основная из них – река Кшень и по сегодняшний день остаётся основной планировочной осью экономического развития района. Основная гидрографическая ось поддержана автомобильной трассой областного значения ««Курск-Борисоглебск»-Кшенский - граница с Липецкой обл.». Со временем основной планировочной осью становится автотрасса «Курск-Касторное», подкрепленная железной дорогой «Курск-Щигры-Касторное»,  пересекающая район в широтном направлении. То есть основной прирост и концентрация населения будет приходиться на центральную широтную ось района, в особенности в районе ее пересечения с второстепенной меридиональной планировочной осью.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили именно те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной.

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению.

В связи с этим, проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование организации территории района за счет сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

### Проектная планировочная структура

В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения, лежит идея развития центральной широтной части района вдоль основной автотрассы  «Курск-Касторное». А также вдоль второстепенной меридиональной оси – «Курск-Борисоглебск»-Кшенский- граница с Липецкой обл.».

Основные центры – пос. Кшенский, д. Волжанец. – станут центрами социальной обеспеченности населения и основными точками роста территории – «полюсами роста». Как видно из схемы, данные населенные пункты расположены в так называемых «узлах», пресечениях гидрографии и транспортной артерии, становятся центральными по значению на районном уровне. «Узловые» планировочные центры располагают наибольшим экономическим, демографическим и социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент более активно.

Второстепенные районные центры – п.им. Ленина, п.Коммунар имеют достаточный потенциал развития в связи с их расположением на основной транспортной оси территории района.

В основу планировочной структуры района положены следующие тезисы:

- планировочная структура района является частью планировочной структуры прилегающих к нему территорий других районов;

- предлагаемая централизованная планировочная структура района позволяет сконцентрировать достаточное небольшое население района в центрах объединенных муниципальных образований, что позволит улучшить условия проживания – инженерную и социальную инфраструктуру;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, увеличение связанности населенных пунктов путем дорожного обеспечения, улучшения качества дорожного покрытия, развития на перспективу;

- упорядочение системы централизованного межселенного обслуживания, комфортного для системы расселения района;

- создание особо охраняемых зон памятников культуры и архитектуры и их дальнейшее использование в качестве благоустроенной рекреации;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение нового строительства на оптимальных для градостроительного развития территориях;

- размещение прогнозируемых производительных сил промышленного и агропромышленного комплекса района.

Главные положения проектного планировочного каркаса территории района:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортных планировочных осей и формирования развития в ориентации на новую транспортную ось;

- создание системы иерархичных планировочных центров и подцентров территории;

- формирование объединенной урбанизированной территории в центральной зоне района, вокруг узловых населенных пунктов;

- четкое планировочное зонирование территории.

Основной инструмент территориального планирования – функциональное зонирование территории. Подразделение территории района на функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли района как части Курской области.

### Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Советского района Курской области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Советского района Курской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие центральной осевой группы базовых населенных пунктов района, соответственно иерархии: пос. Кшенский, д. Воджанец и второстепенных – п. им. Ленина, п. Коммунар;

- развитие и формирование рекреационных территорий вдоль реки Кшень;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения в «узловых» населенных пунктах;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития района;

- положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- ограничения, связанные с историко-культурной средой;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района, проведено ее функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком территории – сельские поселения, территории объектов культурного наследия, районы открытой добычи полезных ископаемых, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к  рекам, территории, прилегающие к развивающимся населенным пунктам – оси развития;

- умеренно измененные хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые пространства, охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория Советского района Курской области делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

I. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий

Именно на этих территориях сконцентрирована градостроительная активность, они должны играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики района. Для них характерно активное новое строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и поддержание баланса на региональном уровне.

В проекте рассматриваются, прежде всего, территории поселений, определенные в планировочной структуре района, как «полюса роста»: пос. Кшенское, д. Волжанец, а также второстепенные населенные пункты, имеющие потенциал роста: п.им. Ленина, п. Коммунар. Эти сельские населенные пункты обладают достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеют промышленный и агропромышленный потенциал, расположены на главных планировочных осях.

Особенностью пространственного развития территорий интенсивного градостроительного освоения является примыкание к ним природоохранных и рекреационных территорий (существующих и резервных).

Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

Территориальное развитие поселка городского типа Кшенский должно происходить в границах его земель, ограниченных поселковой чертой. Там, где этих земель недостаточно, вполне могут допускаться изъятия прилегающих территорий (земли сельскохозяйственного назначения) на основании проработок генеральных планов таких поселений, проектов детальной планировки и другой соответствующей проектной документации.

Зоны интенсивного градостроительного освоения делятся на подзоны, в том числе:

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее перспективными для настоящего и будущего экономического развития района.

Доминантным для района является центральный широтный транспортно-коммуникационный коридор – ось «Курск – Касторное». Территория предназначена для размещения: промышленно-производственных зон, логистических центров, зон роста сельских населенных пунктов, агропромышленных производств.

Второстепенный меридиональный транспортно-коммуникационный коридор регионального значения, развивается в направлении север–юг ось «Курск-Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области» и связывает южные территории района с центром и северными территориями.

Промышленные, коммунально-складские территории,  производственные центры

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства, расположенных в сельской застройке по центрально планировочной оси, предполагается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

Площадки недействующих ферм предлагается использовать под размещение коммунально-складских объектов с размером санитарно-защитной зоны 50 м.

Территории возможного размещения крупных производств, объектов капитального строительства (резервные территории)

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять преимущественно в границах существующих поселений, согласно генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях, примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, расположенных вдоль основных планировочных осей. Все участки перспективной жилой застройки должны размещаться за пределами санитарно-защитных зон существующих и проектируемых предприятий промышленного и агропромышленного комплекса.

Территории в границах сельских населенных пунктов, попадающие в зону интенсивного градостроительного освоения должны быть подвергнуты реконструкции как жилого фонда, так и инженерного обеспечения.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на резервных территориях, предназначенных для промышленно-коммунального развития сельских поселений в п. Соколовка, с. Крестище, с. Кшень,  с. Мансурово, д. Городище.

Возможные инвестиционные площадки Советского района

- Элеватор (хлебоприемное предприятие) в п. Соколовка Краснодолинского с/с - ввод в действие до 2010г;

- Молочно-товарный комплекс на 1200 голов в с. Крестище Крестищенского с/с - ввод в действие до 2013г;

- Свинокомплекс в с. Крестище Крестищенского с/с - ввод в действие до 2013г;

- Молочно-товарный комплекс на 600 голов в с. Кшень Мансуровского с/с - ввод в действие до 2010г;

- Мельница с пекарней в с. Мансурово Мансуровского с/с - ввод в действие до 2010г;

- Свинокомплекс в д. Городище  Городищенского с/с - ввод в действие до 2010г;

- Зерноочистительный комплекс в д. Мансурово  Мансуровского с/с - ввод в действие до 2010г;

- Строительства кирпичного завода в п. Кшенский мощностью 30 млн. штук кирпича в год – до 2015года;

- Строительство детского сада в п.Кшень – ввод в действие до 2010г;

- Строительство ФОКа с универсальным игровым залом в п. Кшенский – ввод в действие до 2010г;

- Строительство полигона ТБО в с. Липовчик – ввод в действие до 2010г;

- Реконструкция автомобильной дороги Курск - Щигры – Касторное.

- Создание распределительных торговых центров, в том числе  в сетевых компаниях,  магазинов-складов в поселке Кшенский Советского района и создание  логистических компаний  при  этих распределительных торговых центрах.

II. Зоны преимущественно природоохранного назначения

В соответствии со статьей 97 Земельного кодекса Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли:

1) водоохранных зон рек и водоемов;

2) запретных и нерестоохранных полос;

3) лесов, выполняющих защитные функции;

4) противоэрозионных,  пастбищезащитных  и полезащитных насаждений;

5) иные земли, выполняющие природоохранные функции.

В состав земель преимущественно природоохранного назначения включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды растений и животных). На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информационными знаками.

Зоны лесов I группы

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в лесах первой группы определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Водоохранные зоны крупных межрегиональных источников поверхностных вод

Крупные межрегиональные источники поверхностных вод на территории Советского района – это река Кшень.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

III. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

Наряду с заповедниками и национальными парками в нашей стране развиты территории с частичным режимом охраны — заказники. На территории заказника под охраной находится не весь природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты.

Особо охраняемых природных территорий на территории Советского района нет.

IV. Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

Лесопарки

Использование территории осуществляется в соответствии со статьей 21 закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Туристско-рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

В Советском районе выделены две зоны в районе населенных пунктов Грязное и Каменогорка.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. от 14.07.2008) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом  РСФСР от 15.12.1978г. (в ред. от 25.06.2002) «Об охране и использовании памятников истории  и культуры»,  постановлением  Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 (в ред. от 07.11.2008) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказом Минкультуры СССР от 24.01.1986 N 33 «Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

V. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Зона охватывает практически всю территорию аграрного производства района, с разреженной сетью малых сельских поселений, районных центров роста, ориентированных, в основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных  производств.

Это территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначена для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Требуются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются ареалы орошаемого земледелия, садоводства, зоны черноземов. В целом район имеет благоприятные показатели для развития растениеводства и организации замкнутого цикла сельхозпроизводства внутри района.

Зоны ЛПХ

Личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) – это хозяйственно-жилой комплекс сельской семьи, в котором граждане своим трудом обрабатывают отведенные им в установленном законодательством порядке земельные участки, выращивают сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные насаждения, разводят сельскохозяйственных животных и производят на этой основе сельскохозяйственную продукцию растениеводства и животноводства. В планировочной структуре района такие зоны расположены по всей территории района.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации.

Зоны садоводства

Отдельные участки садоводств расположены на юго-восточной и центральной части территории Советского района. Наиболее крупные сады находятся в Михайлоаненском, Ледовский, Крестищенском, Среднерасховецком, Городищенском сельсоветах. Сохранение территории садоводств в существующих границах будет оптимально. Необходимые меры: организация транспортного и инженерного обслуживания садоводств, проведение необходимых противоэрозионных мероприятий.

VI. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью

- Территории добычи полезных ископаемых

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур

- Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий

- Территории болот

- Территории кладбищ и их санитарно-защитная зона

Режимы использования территорий

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства).

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки,  водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы предприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены особо охраняемые территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях территории области, а также по устранению опасных геологических процессов.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. Здесь ограничивается городское строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развития отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, территории заповедника, заказников, памятников природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охрану памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

В зоне охраняемого ландшафта, куда включены территории заказников, предусматривается строго регламентируемый режим использования. В этой зоне территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения качества экосистем.

В зону охраняемого ландшафта попадают: заказники, памятники природы (4 на территории района). Они не имеют статуса строгого режима, но при этом градостроительному освоению не подлежат. Здесь запрещен выпас скота, рыбная ловля и охота (только на основании специального разрешения).

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение различных мероприятий в пограничной зоне регулируется федеральными законами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранная зона;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы, газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- зоны территории ЛЭП;

- территории подверженные 1% паводкового затопления;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Заповедная зона:

- подзоны строгой заповедности,

- подзона регулируемой заповедности.

Зона регулированного рекреационного использования:

- подзона защитная,

- подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

- подзона экстенсивной рекреации;

- подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть внесены в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга. Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработке градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство и заданий на проектирование застройки;

- контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления за соблюдением установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости

На территории Советского района находятся 17 скотомогильников. Скотомогильник — место для захоронения трупов животных. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Перечень скотомогильников, размещенных на территории Советского района приведен в таблице.

Таблица №  Перечень скотомогильников на территории Советского района

| №\№п/п | Перечень захоронений с установленным местоположением | Ближайший населенный пункт | Год захоронения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сибиреязвенный скотомогильник | д. Ефросимовка | 1950 г. |
|  |  | д. Волжанец | 1965 г. |
|  |  | с. Мелихово | 1950 г. |
|  |  | д. Городище | 1955г. |
|  |  | д. Ивановка | 1952 г. |
|  |  | д. Марьевка | 1963 г. |
|  |  | д. Серебрянка | 1957 г. |
|  |  | с. Красная Долина | 1963 г. |
|  |  | д. Раково | 1956 г. |
|  |  | д. Усть-Крестище | 1954 г. |
|  |  | д. Марьино | 1962 г. |
|  |  | д. Натальино | 1963 г. |
|  |  | с. Нижняя Грайворонка | 1964г. |
|  |  | с. Березовчик | 1964 г. |
|  |  | с. Мармыжи | 1964 г. |
|  |  | д. Верхняя Гривенка | 1955 г. |
|  |  | д. Средний расховец | 1955 г. |

Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

Необходимо произвести инвентаризацию скотомогильников на соответствие  требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №1005 от 5.01.1996г.» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193), по итогам инвентаризации провести мероприятия по устранению выявленных недостатков.

### Ограничения  и  требования  средопользования  (планировочные  режимы  и  регламенты)

Таблица №  Планировочные режимы и регламенты средопользования

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | - Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности - Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) - Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках - Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства - Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | - В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению - На этих территориях устанавливается режим особой охраны - Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов – установление округов санитарной охраны - Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв - Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ - Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. - В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия - Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. - Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) - Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной) - Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников - Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы - Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов |
| Территории поселений | - Развитие городских и сельских поселений предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях - Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации |
| Территории повышенной градостроительной ценности (урбанизированные районы, территории межрайонных центров) | - Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной - Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях) - Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования - Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией |
| Территории муниципальных образований | - Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, в особых случаях необходимо согласование с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | - Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны)) | - Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций - Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций - Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки - Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений - В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей - Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений - Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | - Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов - Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | - Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных , рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности - Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | - Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения) - В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. - В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством - Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств - Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами - В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования - Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима - Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Площади залегания полезных ископаемых Разрабатываемые месторождение | - Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию - Обязательная рекультивация земли после окончания добычи - Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчётах запасов - по каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и горнотехнических условий месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по разрабатываемым месторождениям с учётом экологических ограничений, размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в предохранительных целях - При тесной перемежаемости тел полезного ископаемого с некондиционным минеральным сырьём или пустыми породами необходимо сравнивать технико-экономические показатели освоения месторождения раздельно для систем разработки с валовой и селективной выемкой. Возможно целесообразно выделение первоочередного участка или этапа, когда предполагается отработка наиболее богатых и экономичных руд с целью ускорения окупаемости инвестиционных затрат - При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения на действующие или проектируемые водозаборы (попадание некондиционных по химическому составу или бактериологическому состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение подземных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией горного оборудования) обязательна разработка соответствующих мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчётами по охране действующих или проектируемых водозаборов - Произвести оценку влияния вод поверхностных водотоков (водоёмов) на условия разработки месторождения и при необходимости разработать рекомендации по соответствующим предохранительным мероприятиям - Необходима констатация радиационной безопасности добычи, переработки и использования фосфоритов в качестве удобрений институтами, организациями или комиссиями - Необходима проверка на соответствие содержания радионуклидов новым требованиям <норм радиационной безопасности> [НРБ-99] для подтверждения безопасности содержания радионуклидов в фосфоритах и вмещающих породах как для людей, работающих на их добыче и обогащении, так и для окружающего населения |
| Орошение и мелиорация | - Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, и защитных лесных насаждений - Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель - Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается - Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения - Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности - Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; - зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов - Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений - Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в наплавлении к противоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу акватории шириной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса должна включаться вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабора (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабора - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабора (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабора. - Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. - На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения - Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников |

## Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования Советского района Курской области

Таблица №

| NN п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на 2007 год | Расчетный срок (2020 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Территория | тыс. га | 120,1 | 120,1 |  |
| 1.1. | Всего в том числе: | тыс.га |  |  |  |
| 1.2. | -земли сельскохозяйственного назначения – всего, | тыс. га/ % | 103,2 / 86% | 103,2 / 86% |  |
| 1.3. | земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | га | 13411 / 11% | 13411 / 11% |  |
| 1.4. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 1440 / 1,2% | 1440 / 1,2% |  |
| 1.5. | земли особо охраняемых территорий и объектов – всего, из них: | га | - | - |  |
| 1.5.1. | - особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | га | - | - |  |
| 1.5.2. | - природоохранного назначения (заказники) | га | - | - |  |
| 1.5.3. | - рекреационного назначения | га | - | - |  |
| 1.5.4. | - историко-культурного назначения | га | - | - |  |
| 1.5.5 | - иные особо ценные земли |  | - | - |  |
| 1.6. | земли лесного фонда – всего, из них: | га | 2081 / 1,7% | 2081 / 1,7% |  |
| 1.6.1. | - леса первой группы | га |  |  |  |
| 1.7. | земли водного фонда | га | - | - |  |
| 1.8. | земли запаса | га | - | - |  |
| 1.9. | Из общей территории | га | - | - |  |
| 1.9.1. | территории резерва для развития поселений для индивидуального строительства дач, садоводства, огородничества | -«- | - | - |  |
| 1.10. | Из общей территории: |  | - | - |  |
| 1.10.1. | - федеральные земли | тыс. га/ % | 29,09 / 24,2% | 29,09 / 24,2% |  |
| 1.10.2. | - земли Курской области | тыс. га/ % | - | - |  |
| 1.10.3. | - земли муниципальной собственности | тыс. га/ % | н.д | н.д |  |
| 1.10.4. | - земли частной собственности | тыс. га/ % | 65,6 / 54,6% | 65,6 / 54,6% |  |
| 2. | Население всего, в том числе: | тыс. чел./% от общ. числ. н. | 21,6 | 18,71 |  |
| 2.1. | - численность городского населения |  | 6,8 / 31,4% | 6 ,0 / 32,1% |  |
| 2.2. | - численность сельского населения |  | 14,8 / 68,6% | 12,71 / 67,9 % |  |
| 2.3. | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |  |
| 2.3.1. | - убыль |  | 265 |  |  |
| 2.3.2. | - прирост |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатели миграции населения (по Курской области на 2007 г.) | чел. |  |  |  |
| 2.4.1. | - убыль |  | 126 |  |  |
| 2.4.2. | - прирост |  |  |  |  |
| 2.5. | Возрастная структура населения | чел./% от общ. числ. |  |  |  |
| 2.5.1. | - дети до 15 лет |  | 3331 / 15,3% | 2956,2 / 15,5% |  |
| 2.5.2. | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16 – 54 лет) |  | 12205 / 56,5% | 9860,3 / 52,9% |  |
| 2.5.3. | - население старше трудоспособного возраста |  | 6063 / 28,2% | 5893,7 / 31,6% |  |
| 2.6. | Численность занятого населения, всего (на 2007г.) в том числе: | чел. | 4971 | 4994 |  |
| 2.6.1. | в материальной сфере из них: |  |  |  |  |
| 2.6.2. | промышленность |  | 836 | 842 |  |
| 2.6.3. | строительство |  | 18 | 25 |  |
| 2.6.4. | сельское хозяйство |  | 1299 | 1300 |  |
| 2.6.5. | наука |  | - |  |  |
| 2.6.6. | прочие |  | 314 | 316 |  |
| 2.6.7. | в обслуживающей сфере |  | 2504 | 2511 |  |
| 2.7. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | чел. | - | - |  |
| 2.8. | Численность населения поселка городского типа | чел. | 6807 | 6000 |  |
| 2.9. | Число сельских нас.пунктов – всего из них с численностью населения (2002 год): | ед. | 116 | 114 |  |
| 2.9.1. | Более 2 тыс. чел. |  | - | - |  |
| 2.9.2. | 1 – 2 тыс чел. |  | 1 | 1 |  |
| 2.9.3. | 0,5 – 1 тыс.чел. |  | 6 | 6 |  |
| 2.9.4. | 100 – 500 чел. |  | 43 | 43 |  |
| 2.9.5. | 50 – 100 чел. |  | 30 | 30 |  |
| 2.9.6. | Менее 50 чел. |  | 43 | 41 |  |
| 2.10. | Плотность населения | чел./кв.км | 18,7 | 15,6 |  |
| 2.11. | Плотность сельского населения |  | 12,5 | 10,5 |  |
| 3. | Экономический потенциал Объем промышленного производства |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем промышленного производства | млн.руб. (% к 2007г.) | 735,4 | 1103,1 / 50% |  |
| 3.2. | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн.руб. | н.д. | н.д. |  |
| 4. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилищный фонд в т.ч.: | тыс. м2 | 562,3 | - |  |
| 4.1.1. | в городских поселениях | тыс. м2 | - | - |  |
| 4.1.2. | в сельских поселениях | тыс. м2 | - | - |  |
| 4.2. | Из общего жилого фонда: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | - в государственной собственности |  | 52,0 |  |  |
| 4.2.2. | - муниципальной собственности |  | 5,0 |  |  |
| 4.2.3. | - в частной собственности |  | 505,3 |  |  |
| 4.3. | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. | 26,0 |  |  |
| 4.3.1. | - водопроводом |  | 23,6 |  |  |
| 4.3.2. | - канализацией |  | 23,6 |  |  |
| 4.3.3. | - электроплитами (напольными) |  | 90,9 |  |  |
| 4.3.4. | - газом |  | - |  |  |
| 4.3.5. | - отоплением |  | 81,4 |  |  |
| 4.3.6. | - горячим водоснабжением |  | 19,0 |  |  |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1. | Детские дошкольные учреждения. | ед. | 1 | 1 |  |
| 5.2. | Общеобразовательные школы. |  | 36 | 36 |  |
| 5.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | 1 | 1 |  |
| 5.4. | Высшие учебные заведения |  | - | - |  |
| 5.5. | Больницы. |  | 1 | 1 |  |
| 5.6. | Поликлиники. |  | 2 | 2 |  |
| 5.7. | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения. |  | 217 | 250 |  |
| 5.8. | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) |  | 69 | 69 |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность ж/д сети всего в том числе: | км | 61 | 61 |  |
| 6.1.1. | - федерального значения |  | 61 | 61 |  |
| 6.1.2. | - регионального значения |  |  |  |  |
| 6.1.3. | - межселенного значения |  |  |  |  |
| 6.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего в том числе: | км | 225,685 | 250,0 |  |
| 6.2.1. | - федерального значения |  | - | - |  |
| 6.2.2. | - регионального значения |  | 97,998 | 97,998 |  |
| 6.2.3. | - межселенного значения |  | 127,687 | 152,002 |  |
| 6.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием | км | 219,635 | 243,95 |  |
| 6.4. | Плотность транспортной сети | км/100 кв.км |  |  |  |
| 6.4.1. | - железнодорожной |  |  |  |  |
| 6.4.1. | - автомобильной |  | 196,39 | 207,29 |  |
| 6.5. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |  |
| 6.6. | Протяженность трубопроводного транспорта | км | - | - |  |
| 6.7. | Аэропорты в т.ч. | единиц | - | - |  |
| 6.7.1. | - международного значения |  | - | - |  |
| 6.7.2. | - федерального значения |  | - | - |  |
| 6.7.3. | - местного значения |  | - | - |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Водопотребление – всего, - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/ сут. | 1,17 | 5,1 |  |
| 7.1.3. | Производительность водозаборных сооружений - в том числе водозаборов подземных вод |  | 21,6 |  |  |
| 7.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 54,6 | 270 |  |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы - в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс.м3/ сут. | 0,15 | 3,6 |  |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки |  | н.д. | н.д |  |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  | н.д. | н.д. |  |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников электроснабжения | млн. кВт. час | 26,3 |  |  |
| 7.3.2. | Потребность в: |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 | - электроэнергии, всего | млн. кВт.ч/год | 18,100 | 18,710 |  |
| 7.3.3. | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше |  | - | - |  |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Потребление газа – всего, в том числе: | млн.м3/ год | 30,547 |  |  |
| 7.4.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды |  | 1,897 |  |  |
| 7.4.1.2 | - на производственные нужды |  | 18,762 |  |  |
| 7.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
| 7.4.3. | Источники подачи газа | сооруж. | АГРС, ГРС, ГРП | АГРС, ГРС,ГРП |  |
| 7.5. | Связь |  |  |  |  |
| 7.6. | Санитарная очистка территорий |  | - | - |  |
| 7.6.1. | Мусороперерабатывающие заводы |  | - | - |  |
| 7.6.2. | Мусоросжигательные заводы |  | - | - |  |
| 7.6.3. | Мусороперегрузочные станции |  | - | - |  |
| 7.6.4. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед. | - | 1 |  |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  | - | - |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | - | - |  |
| 8.2. | Общее количество крематориев |  | - | - |  |
| 9. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | т | 298 | 405,28 |  |
| 9.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | н/д | н/д |  |
| 9.3. | Удельный вес загрязненных водоемов | % | н/д | н/д |  |
| 9.4. | Рекультивация нарушенных территорий | кв.км | - | - |  |
| 9.5. | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | кв.км | - | - |  |
| 9.6. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - |  |
| 9.7. | Защита почв и недр | га | - | - |  |
| 9.8. | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов |  | - | - |  |

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

### Общая оценка историко-культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Советского района Курской области, который включает значительное количество объектов – памятников природы, архитектуры, истории, археологии, сегодня нуждается в особой государственной заботе.

На территории Советского района Курской области учтено 51 памятник истории и культуры, в т.ч. охраняемых государством – 14 (архитектуры − 3, истории – 11), вновь выявленных − 37 (археологии − 14, архитектуры − 18, истории − 5). Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 14, архитектуры − 21, истории − 16.

Таблица №  Общая сводная таблица памятников истории и культуры Советского района Курской области по состоянию на  ноября 2001 г.

| Всего | Всего памятников по типологическим признакам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | археологии | архитектуры | истории |
| 51 | 14 | 21 | 16 |
|  | Памятников, стоящих на госохране |  |  |
| 14 | - | 3 | 11 |
|  | Вновь выявленных памятников |  |  |
| 37 | 14 | 18 | 5 |

Историко-культурные объекты

Таблица №  Перечень памятников архитектуры Советского района, находящихся на государственной охране

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение памятника (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Церковь Владимирская | 1829 г. | М-566 | с. Красная Долина |
| 2 | Церковь Владимирская | 1850 г. | М-566 | с. Липовчик |
| 3 | Церковь Рождества Богородицы | 1851 г. | М-566 | с. Нижнее Гурово |

Таблица №  Перечень памятников истории Советского района, находящихся на государственной охране

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение памятника (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Братская могила 170 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г.; 1968 г. | М-382 | д. Ефросимовка, северная окраина |
| 2 | Братская могила 900 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г.: 1952 г. | М-382 | ж.-д. ст. Кшень, привокзальная площадь |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1942 г. | М-77 | с. Ледовое |
| 4 | Братская могила 65 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г.; 1960 г. | М-382 | с. Липовчик, западная окраина |
| 5 | Братская могила борцов за Советскую власть | 1918-1919 гг.; 1967 г. | М-382 | ж.-д. ст. Мармыжи |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г. | М-382 | с. Мармыжи |
| 7 | Братская могила 400 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г.; 1960 г. | М-382 | с. Переволочное, центр |
| 8 | Могила советского воина Григорьева И.Н., погибшего в бою с фашистскими захватчиками | 1942 г. | М-77 | с.Расховец |
| 9 | Братская могила 2-х железнодорожников | 1941г. | 841 | ж/д ст. Мармыжи |
| 10 | Братская могила советских воинов и мирных жителей погибших в годы ВОВ | 1941г | 841 | ж.д. Рогозинская |
| 11 | Братская могила 6 советских воинов | 1943г | 841 | с.Расховец |

Таблица №  Перечень вновь выявленных памятников на территории Советского района

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника (адрес) | Категория историко-культурного значения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Могила депутата III Государственной Думы, члена фракции правых эсеров- Пьяных И.Е. | д. Васютина, на обочине дороги | Выявленный |
| 2 | Могила Харченкова Ю.А., погибшего в Афганистане | д. Мансурово, гражданское кладбище | Выявленный |
| 3 | Братское захоронение 140 советских военнослужащих и мирных жителей | ж/д ст. Мармыжи | Выявленный |
| 4 | Могила Юсупова И.М., погибшего в Афганистане | р.п. Кшенский | Выявленный |
| 5 | Могила офицера, участника Отечественной войны 1812 г. | с. Красная Долина, у церкви | Выявленный |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 6 | Курган Бибиково | д. Бибиково | Выявленный |
| 7 | Курганный могильник Бибиково | д. Бибиково | Выявленный |
| 8 | Курганный могильник Голощаповка | д. Голощаповка | Выявленный |
| 9 | Курган Ивановка | д. Ивановка | Выявленный |
| 10 | Курган Каменогорка | д. Камнегородка | Выявленный |
| 11 | Курган Раково- 1 | д. Раково | Выявленный |
| 12 | Курган Раково- 2 | д. Раково | Выявленный |
| 13 | Курганный могильник Раково | д. Раково | Выявленный |
| 14 | Курган Усть - Грязное | д. Усть - Грязное | Выявленный |
| 15 | Курган Моздовка- 1 | п. Моздовка | Выявленный |
| 16 | Курганный могильник Моздовка | п. Моздовка | Выявленный |
| 17 | Курганный могильник Красная Долина | с. Красная Долина | Выявленный |
| 18 | Курган Нижнее Гурово | с. Нижнее Гурово | Выявленный |
| 19 | Курган Октябрьское | с. Октябрьское | Выявленный |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 20 | Здание земской школы | д. Волжанец | Выявленный |
| 21 | Здание людской усадьбы декабриста Лачинова Е.Е. | д. Натальино 1 | Выявленный |
| 22 | Ансамбль железнодорожной станции Кшень: здание вокзала | ж/д ст. Кшень | Выявленный |
| 23 | Административный корпус ансамбля ж/д ст. Кшень | ж/д ст. Кшень | Выявленный |
| 24 | Пакгауз ансамбля ж/д ст. Кшень | ж/д ст. Кшень | Выявленный |
| 25 | Здание железнодорожного депо | ж/д ст. Мармыжи | Выявленный |
| 26 | Здание электростанции | ж/д ст. Мармыжи | Выявленный |
| 27 | Место, где находилась усадьба художника Лансере Е.Е.: школа | п. Советский | Выявленный |
| 28 | Место, где находилась усадьба художника Лансере Е.Е: ледник «Южный» | п. Советский | Выявленный |
| 29 | Место, где находилась усадьба художника Лансере Е.Е: ледник «Северный» | п. Советский | Выявленный |
| 30 | Место, где находилась усадьба художника Лансере Е.Е: конюшня | п. Советский | Выявленный |
| 31 | Место, где находилась усадьба художника Лансере Е.Е: еловая и сосновая аллеи | п. Советский | Выявленный |
| 32 | Дом помещицы Плетневой | р. п. Кшенский, ул. Вокзальная | Выявленный |
| 33 | Дом жилой | р. п. Кшенский. ул. Ленина, 24 | Выявленный |
| 34 | Здание лавки | р. п. Кшенский, ул. Ленина, 72 | Выявленный |
| 35 | Здание Ивановской | р. п. Кшенский, ул. Новая, 36 | Выявленный |
| 36 | Место усадьбы помещиков Петровых-Карцевых | с. Петрово-Карцево | Выявленный |
| 37 | Склеп помещиков Петровых-Карцевых | с. Петрово-Карцево | Выявленный |

Памятники археологии принадлежат сегодня к категории исчезающих объектов. На территории Советского района памятники археологии представлены курганами III-II века до н.э., расположенными близ населенных пунктов: д. Бибиково, д. Раково, д. Голощаповка, п. Моздовка, д. Ивановка, д. Каменогорка, с. Красная Долина, с.Нижнее Гурово, с.Октябрьское, д. Усть-Грязное.

Памятники архитектуры Советского района представлены церквями 19 века, находящимися на государственной охране, а также жилыми и административными постройками конца 19 - начала 20 века.

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Курской области, и Советского района в том числе, является посещение памятников, мемориалов посвященных ВОВ 1941-1945г. Перспективным направлением - является разработка туристических маршрутов с использованием ресурсов аналогичного направления и привязкой к объектам расположенных на территории района. Значительную часть памятников истории представляют воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, равномерно рассредоточенные по территории Курской области, в том числе и в Советском районе. Они представляют типовые и индивидуальные постаменты и скульптуры, выполненные во второй половине XX в. московскими и курскими скульпторами. Ежегодно памятники обновляются силами предприятий, учебными заведениями за счёт областного и районного бюджетов. Количество захоронений и открытия имён без вести пропавших солдат возрастает в результате проведения на территории области героико-патриотического движения областного центра «Поиск». С 1989 г. следопытами центра проведено более 100 экспедиций по розыску и перезахоронению погибших солдат ВОВ на территории 20 районов области.

Предложения по охране объектов историко-культурного наследия

Общая оценка историко-культурного и природного наследия Курской области показывает тяжёлую ситуацию состояния отдельных объектов, комплексов и целых территорий и назревшую необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по сохранению национального достояния области.

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Курской области должны, в первую очередь, стать проектные градостроительные документы:

- Генеральные планы исторически значимых населенных пунктов  и проекты зон охраны объектов исторического наследия;

- Проекты охранных зон объектов истории и культуры;

- Конкретные проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры;

Детализируя вышеперечисленные мероприятия, предлагается разработка следующих шагов:

- Активизация разработки охранных зон и паспортизации памятников.

- Подготовка и принятие региональных постановлений о сохранении объектов природного и культурно-исторического наследия.

- Создание автономной Государственной инспекции по охране памятников (вне Комитета по культуре) на примере инспекции г. Воронежа, г. Томска и др. Пересмотреть кадровый состав Инспекции и расширить его опытными специалистами в области работы с культурными ценностями (согласно предложениям Схемы территориального планирования Курской области).

- Реставрация, ремонт, консервация памятников и благоустройство их территории с использованием предложенной в Схеме территориального планирования Курской области профессиональной проектно-строительной и реставрационной мастерской (повышение квалификации команды строителей, создание специализированных реставрационных отделений при областных строительных учебных заведениях − училище, техникум, университет; курсы специалистов по восстановлению исторических объектов ландшафтной архитектуры).

- Дальнейший учёт и изучение историко-культурного и природного наследия района. Корректировка Каталога − списков памятников, добавления и уточнения: принадлежности, категорий охраны, состояния и др.

- Популяризация памятников является одной из форм их охраны. Необходимо для широкой пропаганды культурного наследия и патриотического к нему отношения активно использовать СМИ. Необходимы публикации основных пунктов Закона «Об объектах культурного наследия» и списков памятников по районам, обозначение наиболее проблемных участков и объектов, организация серии передач по телевидению и радио на тему «О проблемах сохранения исторического наследия Курской области». Создание ряда научно-популярных передач.

- Создание сети внештатных общественных инспекторов по охране памятников природы, истории и культуры области. У каждого памятника должен быть свой общественный куратор (специалисты отделов культуры, краеведы, школьники, учащиеся, энтузиасты, куряне не равнодушные к историческому наследию края). Организация еженедельной связи − сводки сообщений общественных инспекторов о состоянии памятников. Срочные инспекторские командировки по области с пакетом предписаний и договоров.

- Обозначение болевых проблемных памятников, требующих первоочередного внимания. Силами районов (под руководством специалистов) организация срочной консервации бесхозных «руинированных» объектов.

### Учреждения культуры

В настоящее время в районе функционируют 34 учреждения культурно-досугового типа с 6140 посадочными местами, 35 библиотек с книжным фондом 432,9 тыс. экз., детская школа искусств, Советский краеведческий музей – филиал Курского областного краеведческого музей, музей В.М. Клыкова - филиал Курской областной картинной галереи им.Дайнеки.

Таблица №   Динамика численности СДК и библиотек Советского района

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| в них книг и журналов, тыс. экэ | 452.3 | 447.3 | 439.7 | 438.0 | 439.6 | 439,6 | 437,4 | 432,9 |
| Число читателей, тыс. чел. | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 19.3 | 17,4 | 17,3 | 16,7 |
| Число клубных учреждений, ед. | 47 | 47 | 42 | 41 | 38 | 34 | 34 | 34 |
| в них мест. ед. | 7280 | 7280 | 6730 | 6580 | 6140 | 6140 | 6140 | 6060 |
| Число киноустановок ед. | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Число посещений киносеансов, тыс. | 7,2 | 11,1 | 13,5 | 18,5 | 26,5 | 30,3 | 23,2 | 19,8 |

Учреждения культуры имеют разветвленную сеть, удовлетворяющую потребностям населения в культурном досуге. Однако из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под дома культуры (ДК), а так же сильный износ оборудования.

В связи с вступлением в действие 131 Закона РФ за последние годы со стороны сельских муниципалитетов стало уделяться больше внимания укреплению материально-технической базы сельских учреждений культуры, повышению уровня профессионального мастерства работников культуры, таким образом из 112 специалистов культурно-досуговой деятельности имеют специальное образование по профилю 72%, из 51 библиотечных работников 98%, продолжают обучение в ВУЗах и СУЗах сферы культуры и искусства 16 человек, 7 из них выпускники общеобразовательных школ района обучаются по очной форме. Таким образом в сфере кадровой политики отрасли культуры наметилась положительная тенденция, данные профессии стали востребованы, хотя уровень заработной платы специалистов сферы культуры в районе немногим выше МРОТа. В учреждениях культуры на сегодняшний день имеются вакансии только узкопрофильных специалистов (хореографов, хормейстеров, аккомпаниаторов).

По показателям комплектования муниципальных библиотек районов Курской области, библиотеки Советского района имеют средний показатель, а с 2007 года отмечается пополнение и обновление книжного фонда.

Концепция территориальной организации культурного обслуживания

Приоритетными направлениями развития культурного обслуживания в районе являются: улучшение качества массового обслуживания населения в районном центре, путем модернизации и применении новых технологий, совершенствование библиотечного обслуживания и сельских ДК (СДК).

Для районного центра важнейшим моментом является оснащение современными техническими средствами, оборудованием, автотранспортом Советского Дома народного творчества и Центра досуга «Восток» в целях совершенствования их основной деятельности по культурно-досуговому обслуживанию населения района. В перспективе при Доме народноготворчества возобновить деятельность автоклубов для организации более активного выездного обслуживания сельского населения. В населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек целесообразно закрыть малоэффективные сельские клубные учреждения, передав их кадры в центральные Дома культуры, находящиеся на территории центрального населенного пункта данных поселений, сохранив тем самым специалистов отрасли культуры и систему организации культурного обслуживания поселений района.

В целях оптимизации библиотечного обслуживания сельского населения также целесообразно в малочисленных населенных пунктах закрыть стационарные библиотеки, организовав вместо них пункты книговыдачи, используя для их работы помещения зданий сельских школ, клубов, сельских администраций. Основной книжный фонд закрытых библиотек, передать в центральные библиотеки, находящиеся в наиболее перспективных населенных пунктах. При этом необходимо активнее использовать каталог библиотечной литературы Межпоселенческой библиотеки Советского района.

### Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

Современным направлением деятельности администрации Курской области в сфере туризма является точечное развитие рекреационных ресурсов на базе уже имеющейся туристкой инфраструктуры и сформированных «брендов» области

На территории Советского района, нет памятников историко-архитектурных памятников сравнимых с Коренной пустынью и усадьбой князей Барятинских в Марьино. Поэтому туристический потенциал района ограничен. Возможными видами туристической деятельности могут стать экскурсии по местам памяти воинов Великой Отечественной  Войны (ВОВ) и развитие сельского туризма.

Сельский туризм является деятельностью, которая проходит в контакте с природой, жизнью в лагере или маленьких поселках. Эта деятельность сопряжена с сельскохозяйственными работами, знакомством с жизнью небольших поселков, экскурсиями по природным и историко-культурным объектам расположенных в сельской местности. Проживание при таком туризме осуществляется в загородных домах, которые приспособлены для этих целей, или предлагаются дома, в которых проживают сами сельские жители.

Положительным эффектом развития этого вида туризма для данной территории является возможность несельскохозяйственной занятости в сельской местности, что позволит уменьшить отток сельского населения. Широко развитая на территории района сельскохозяйственная деятельность, являющаяся одним из основных объектов интереса агротуристов, обуславливает возможность достаточно быстро сформировать и направить часть туристического потока области в экологически благоприятный регион, что в свою очередь позволит территориям района развиваться более равномерно.

Еще одним видом туризма может стать развитие водных походов по маршруту Кшень–Сосна–Дон.

Наличие на территории района охотничьего хозяйства «Кшенское» и Советского лесничества так же расширяет спектр возможных туристических услуг.

## Мероприятия по развитию транспортного комплекса

### Стратегические принципы развития внешних и внутрирайонных связей транспортного комплекса

Уровень развития транспортной инфраструктуры является конкурентным преимуществом Советского района. Необходимо системное развитие этого компонента хозяйства для обеспечения не только эффективного функционирования, но и улучшения транспортной ситуации в районе. Это необходимо как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в районе.

Транспортно-географическое положение района в целом можно оценить как хорошее. К недостаткам транспортно-географического положения можно отнести удаленность от областного центра, отсутствие федеральных автомобильных трасс, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов. К преимуществам можно отнести: наличие на территории района автотрасс областного значения «Курск - Касторное» и ««Курск - Борисоглебск - Кшенский - граница с Липецкой областью»; наличие на территории района железной  дороги федерального значения «Москва-Курск-Воронеж»; соседство с Липецкой областью, имеющей высокие темпы экономического развития.

Оценивая вклад транспорта в экономику района, необходимо отметить, что среди всех занятых в экономике на транспорт приходится 189 человек, или примерно 3,8% занятых. Средняя зарплата в отрасли в 2007г. составляла 7259 руб., при средней по району 6293 руб.

Транспортная сеть района

Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие п. Кшенский с соседними районами. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 219,6 км. Автодорог первой и второй категории на территории района нет, к 3 категории относятся в основном дороги областного подчинения, большая часть автодорог с твердым покрытием имеет 4 категорию.

Таблица №  Перечень автодорог Советского района

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км. | в т.ч.по типам покрытий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | щеб | грунт | категория |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I I I | I V | V |
| 1 | Курск-Касторное | 48,65 | 48,65 |  |  | 48,65 |  |  |
| 2 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский- граница с Липецкой обл. | 49,388 | 49,388 |  |  | 13,75 | 35,638 |  |
| 3 | Александровка-Поддергузовка | 1,8 | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |
| 4 | "Курск-Борисоглебск"-Верхние Апочки | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 5 | "Курск-Борисоглебск"- Ефросимовка | 1,45 | 1,45 |  |  |  | 1,45 |  |
| 6 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Александровка-Грязное | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |
| 7 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Большая Карповка | 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |
| 8 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Городище | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский" -Дубиновка | 4,1 | 4,1 |  |  |  | 4,1 |  |
| 10 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Каменогорка | 0,95 | 0,95 |  |  |  | 0,95 |  |
| 11 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Красная Долина | 4,8 | 4,8 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 12 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Кшень"-Мансурово | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 13 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Кшень-Панское | 22,1 | 21,05 | 1,05 |  |  | 22,1 |  |
| 14 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Октябрьское | 10,22 | 10,22 |  |  |  | 7 | 3,22 |
| 15 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Петропавловка | 2,35 | 2,35 |  |  |  | 1,35 | 1 |
| 16 | "Курск-Борисоглебск"-Кшенский"- Пушкино | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | "Курск-Борисоглебск"-Мочаки | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 18 | "Курск-Касторное"-Варварино | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |
| 19 | "Курск-Касторное"-Васильевка | 3,5 | 3,5 |  |  |  | 1,9 | 1,6 |
| 20 | "Курск-Касторное"-Ледовское-граница Орловской области | 16,5 | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |
| 21 | "Курск-Касторное"-Нижнее Гурово | 13,65 | 13,65 |  |  |  | 11,2 | 2,45 |
| 22 | "Курск-Касторное"- Переволочное-Васютина | 7,2 | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |
| 23 | Михайлоанненка-Александровка | 8,027 | 8,027 |  |  |  | 8,027 |  |
| 24 | Расховец-ст.Расховец | 3,3 | 3,3 |  |  |  | 3,3 |  |
|  | ИТОГО: | 225,685 | 219,635 | 1,05 | 5,0 | 62,4 | 148,015 | 10,27 |

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в районе составляет 196,39 км/1000 км2 (в целом по области – 231,1).

Основным направлением транспортной сети района является трасса «Курск-Касторное», пересекающая район в широтном направлении и подкрепленная железной дорогой. В меридиональном направлении выделяется трасса ««Курск-Борисоглебск-Кшенский-граница с Липецкой областью». От основных автотрасс к населенным пунктам,  отходят межпоселковые дороги, соответствующие системе расселения района.

Таким образом, развитие транспортной сети района обусловлено системой расселения и на локальном уровне повторяет её структуру. Транспортная сеть связывает основные населенные пункты с районным центром дорогами с твердым покрытием, но в районе остаются удаленные населенные пункты, не имеющие доступ к качественным дорогам. Поэтому основным направлением развития дорожной сети должно стать увеличение связности автодорожной сети через модернизацию и строительство автодорог, связующих основные оси.

По территории района проходит железная дорога федерального значения «Москва-Курск-Воронеж», имеются 2 железнодорожные станции, два полустанка Курско-Орловского отделения Московской железной дороги. Протяженность магистральных железнодорожных линий в пределах района составляет 61 км.

Основной железнодорожной станцией, обслуживающей район, является станция Кшень, которая выполняет 94% грузовой и 54% пассажирской работы района.

Путевое развитие станции состоит из пяти парковых путей полезной длиной 738-887 м. Примыкания к железнодорожным подъездным путям имеют: ЗАО «Агро-Инвест», ОАО «Кшенский сахарный комбинат», ООО «Пласт-Импульс», ОАО «Кшенский мясокомбинат».

Узловая станция Мармыжи формирует поезда на близлежащие участки, выполняет небольшой объем грузовой работы, а также пассажирские операции. Ее путевое развитие состоит из семи парковых путей полезной длиной 550-960м, из них пять приемоотправочных и один сортировочный.

Остальные станции и остановочные пункты выполняют операции по обслуживанию пассажиров и пропуску транзитных поездов.

Грузооборот станций с грузовой работой в целом по району составляет от 700 до 1000 тыс.т/год. Среди прибывающих грузов преобладает минерально-строительные материалы – 38% и сахарная свекла -36 % , среди оправляемых – сахар -20%  и хлебные грузы -33%.

Объем внутренних железнодорожных перевозок грузов и пассажиров не сопоставим по значимости с транзитными межрайонными и межрегиональными перевозками.

Грузоперевозки

На протяжении последних нескольких лет для Курской области характерен постоянный рост грузооборота как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В Советском районе до 2000г. имела место тенденция к сокращению объемов перевозимых грузов, но начиная с 2001г. наблюдается устойчивая динамика к росту объема грузоперевозок, в абсолютном выражении количество перевезенных грузов увеличилось на 307,6 тыс.тн, или 70,8 %. В ближайшее время тенденция к увеличению роста грузоперевозок сохранится. Это связано с ростом объемов продукции у сельхозпроизводителей, в первую очередь сахарного комбината.

Рисунок 12 Показатели работы грузового транспорта по Советскому району

Для Курской области в целом характерен рост объемов грузоперевозок, выполненных автомобильным транспортом. Растет значимость автомобильного транспорта в грузоперевозках района (точные данные по железнодорожным перевозкам отсутствуют).

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются как железнодорожным (дальнего следования и пригородное сообщение), так и автомобильным транспортом. На протяжении последних 8 лет в районе наблюдается рост количества перевезенных пассажиров и рост пассажирооборота. Однако этот рост не равномерен по годам. С 2000 по 2004 г наблюдался достаточно стабильный рост, в 2005 г произошло снижение объема пассажирских перевозок, связанное с изменением методики подсчета пассажиров. В 2006-2007г. рост количества перевезенных пассажиров возобновился.

Рисунок 13 Показатели работы пассажирского транспорта по Советскому району

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет ООО «Кшенское АТП».

Таблица №  Автобусные маршруты, обслуживаемые ООО «Кшенское АТП»

| № п/п | Наименование маршрута | Остановочные пункты |
| --- | --- | --- |
| МЕЖГОРОД |  |  |
| 1 | Кшень-Курск, через Тим | п.Пушкино, Кр.Долина, Александровка, Крестище, Городище, Каменогорка, Ц.Усадьба, Ефросимовка, Репьевка, Тим, Шабаново, Становое, Соколье, Гнилое, Кабицы, Вольная Заря, Поповы дворы, Н.Михайлово, МещерскиеДворы, Дубовец, Букреевка, Беседино |
| 2 | Кшень – Курск через Щигры | ж.д. вокзал Кшенский, Мармыжи, Расховец, Черемисиново, Щигры, Охочевка, жд. вокзал Курска. |
| ПРИГОРОД |  |  |
| 1 | Кшень-В.Апочки | П.Пушкино, Кр.Долина, Александровка, Городище, Каменогорка, Ц.Усадьба, Ефросимовка, Чепелевка |
| 2 | Кшень-с.Кшень | П.Пушкино, Кр.Долина, Александровка, Крестище, Раково, Мансурово, Пожидаево |
| 3 | Кшень-Грязное | П.Пушкино, Кр.Долина, Горяиновка, Александровка, |
| 4 | Кшень -М.Анненка | Крыловка, Боренка, п.Карцево, п.Садовое, СПК «Восход», Бобровка |
| 5 | Кшень-с.Ледовское | Сах-завод, Волжанчик, Липовчик, Телевышка, Мармыжи, Перцевка, Гриневка |
| 6 | Кшень-Н.Гурово | Сах-завод, Липовчик, СПК Родина, Волжанчик, Голощаповка, Н.Гурово, СПК Кирова |
| 7 | Кшень-Натальино | Васильевка, Н.Грайворонка |
| 8 | Кшень - Расховец | Сахзавод, Липовчик, Мармыжи. |
| 9 | Райцентр | Ивановский магазин, Школа № 1, клуб сахзавода, администрация района, районная больница, аптека ул..Ленина |
| 10 | Кшень-Переволочное | Волжанец, Липовчик, Мармыжи |

Транспортную связь с Курском имеет только поселок Кшенский, через него обеспечивается связь остальных населенных пунктов с областным центром.

Помимо Курска, имеется транспортное сообщение с Тимским, Черемисиновским и Щигровским районами.

Все крупные и средние населенные пункты района охвачены транспортным сообщением.

Пассажирское железнодорожное сообщение на территории района осуществляется пригородными электропоездами. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом по району составляет 140-150 тыс. чел./год. Основная доля пассажирских перевозок (54%)  осуществляется станцией Кшень, большинство поездок  (76%) совершается в пригородном сообщении.

### Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

В рамках первой составляющей необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция автомобильной дороги Курск - Щигры – Касторное;

- строительство дорог связывающих населенные пункты района;

- улучшение качества дорог для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района;

- модернизация автомобильных дорог внутри населенных пунктов.

Изменение маршрутов автобусного сообщения включает в себя следующее:

- открытие новых автобусных маршрутов;

- удлинение ряда существующих маршрутов

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района обеспечат более эффективное транспортное сообщение.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 куб.м/час, с накоплением в башнях Рожновского и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки. Система водоснабжения населения района включает в себя 118 водозаборных скважин, 108 водонапорных башен и 320,4 км водопроводных сетей.

Таблица №  Система водоснабжения территории района

| Наименование МО | Скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Водопроводные сети км. |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Кшенский | 3 | 1 | 28,1 |
| Александровский сельсовет | 6 | 8 | 11 |
| Верхнеапоченский сельсовет | 9 | 8 | 12,5 |
| Верхнерагозецкий сельсовет | 4 | 4 | 11,5 |
| Волжанский сельсовет | 9 | 10 | 42 |
| Городищенский сельсовет | 6 | 6 | 20,4 |
| Краснодолинский сельсовет | 7 | 7 | 27,5 |
| Крестищенский сельсовет | 5 | 5 | 19,2 |
| Ледовский сельсовет | 2 | 2 | 7,2 |
| Ленинский сельсовет |  |  | 14,6 |
| Мансуровский сельсовет | 22 | 10 | 28,5 |
| Михайлоанненский сельсовет | 8 | 8 | 21,3 |
| Натальинский сельсовет | 6 | 6 | 8,5 |
| Нижнеграйворонский сельсовет | 7 | 7 | 8,5 |
| Октябрьский сельсовет | 5 | 5 | 2 |
| Переволоченский сельсовет | 4 | 6 | 13 |
| Расховецкий сельсовет | 2 | 3 | 12,6 |
| Советский сельсовет | 11 | 13 | 30,5 |
| Среднерасховецкий сельсовет | 1 | 1 | 1,5 |

За 2007 год отпущено воды всем потребителям 430 тыс.м3, из них населению 367 тыс. м3, на коммунально-бытовые нужды 41 тыс.м3.

Показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно низкий и составляет 54,6 л/сут., что связано с проживанием большей части населения в сельской местности.

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Наиболее надёжным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. В настоящее время в области ведутся работы по созданию систем оборотного водоснабжения на многих предприятиях, в том числе маслозаводах, сахарозаводах. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов, в том числе и Советского района (основная отрасль специализации промышленности Советского района является производство сахара).

Проектные предложения

В большинстве населенных пунктах необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Потребности промышленных предприятий в воде питьевого качества обеспечиваются из подземных источников.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой также за счет подземных вод.

Для расчета водопотребления  района на I очередь принимается норма водопотребления 240л/сут. на человека, в которую  включены  расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160л/сут.), неучтенные расходы 10%, поливка (60л/сут.); на расчетный срок - 270 л/сут. (180 +20+70).

В целом по району на 1очередь с численностью 19760 человек расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 4,7 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 18710 человек – 5,1 тыс.м3/сут.

Таблица №  Перечень мероприятий по обеспечению системой водопотребления потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей. | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор - хлебоприемное предприятие – п.Соколовка | Строительство подземного водозабора |
| 2 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с..Крестище | Строительство подземного водозабора |
| 3 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с..Кшень | Строительство подземного водозабора |
| 4 | Мельница с пекарней – с.Мансурово | Строительство подземного водозабора |
| 5 | Свинокомплекс – д.Городище | Строительство подземного водозабора |

Выводы:

Водоснабжение района базируется, в основном, на подземных источниках.

Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предусматриваются  децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30метров.

Создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

### Мероприятия по развитию систем водоотведения

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Очистные сооружения имеются лишь в пгт. Кшенский. Сельские населенные пункты, в основном, не имеют канализации. Одиночное протяжение уличной канализации по району составляет лишь 13,7км.  За 2007 год через канализацию пропущено 58 тыс.куб.м, в том числе через очистные сооружения 16 тыс.куб.м.

Проектные предложения

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

Удаление навоза от животноводческих ферм предусматривается в жижесборники, с дальнейшим вывозом на поля.

Для расчета объема водоотведения  района на I очередь принимается норма водоотведения 170 л/сут. на человека, в которую  включены  расходы стоков от  жилых и общественных зданий (160л/сут.), неучтенные расходы 5%,; на расчетный срок - 190 л/сут. (180 +10).

В целом по району на 1очередь с численностью 19760 человек расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков от населения составит 3,4 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 18710 человек – 3,6 тыс.м3/сут.

Таблица №  Перечень мероприятий по обеспечению системой водоотведения потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей. | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор - хлебоприемное предприятие – п.Соколовка | Строительство очистных сооружений |
| 2 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с.Крестище | Сбор стоков в жижесборники |
| 3 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с.Кшень | Сбор стоков в жижесборники |
| 4 | Мельница с пекарней – с.Мансурово | Строительство очистных сооружений |
| 5 | Свинокомплекс – д.Городище | Сбор стоков в жижесборники |

Выводы:

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство канализаций и очистных сооружений в крупных населенных пунктах;

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозится на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа комостируется и используется в качестве удобрения;

- производственные и промливневые стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях;

- стоки, локально расположенных зон отдыха, поступают на собственные очистные сооружения, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

### Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

Основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта района осуществляется от 8 котельных (в том числе мощностью до 3 Гкал/ч 6 шт.). Протяженность в районе тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,0 км.  Отпущено тепловой энергии своим потребителям за 2007г  9,1 тыс. Гкал. Топливом для котельных служат газ и уголь.

Выводы:

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

-необходима модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, реконструкция и перевод на газовое топливо;

-строительство новых автономных теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства.

Таблица №  Перечень мероприятий по обеспечению теплом потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор - хлебоприемное предприятие – п.Соколовка | Строительство автономной котельной |
| 2 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с.Крестище | Строительство автономной котельной |
| 3 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с.Кшень | Строительство автономной котельной |
| 4 | Мельница с пекарней – с.Мансурово | Строительство автономной котельной |
| 5 | Свинокомплекс – д.Городище | Строительство автономной котельной |

В рамках областной  целевой программы «Энергосбережение Курской области на период  2006–2010 годы» предусматривается перевод  котельных района на газообразное топливо.

Газификация района даст значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в коттеджной застройке и сельских населенных пунктах района.

### Мероприятия по развитию систем газоснабжения

По территории района проходят: нефтепровод «Дружба» Мичуринск-Кременчуг; магистральный газопровод - отвод «Уренгой-Помары-Ужгород» на пгт.Кшенский и Шелебинка-Белгород-Курск-Брянск»; межпоселковые газопроводы высокого давления. В районе имеется АГРС в пгт.Кшенский и 87 ГРП.

Большая часть сельских населенных пунктов не газифицирована, для хозяйственно-бытовых нужд их население использует сжиженный газ.

Выводы:

Развитие  газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Советского района.

Схема предусматривает строительство межпоселковых  газопроводов высокого давления и ГРП (газорегуляторных пунктов) во всех муниципальных образованиях, что позволит газифицировать все крупные и средние населенные пункты района.

Реализация программных мероприятий позволит:

-повысить уровень газификации по району;

- повысит инвестиционную привлекательность района;

-провести  модернизацию муниципальных и  ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Мероприятия по развитию систем электроснабжения

Электроснабжение потребителей Советского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». Протяженность электрических линий по району составляет 1587,3 км напряжением 04-110 кв, 311 трансформаторных подстанций.  На территории района расположены две подстанций 110кВ - «Кшень», «Расховец»  и девять подстанций 35кВ - «Гриневка», «Н.Гурово», «Родина», «Элеватор (Аб)»,  «Грайворонка», «Пожидаевка», «Шатиловка», «Мочаки», «Ефросимовка».  Данные по подстанциям приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №  Перечень подстанций Советского района

|  | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Кшень» | 110/ 35/10 | 1966 | 1,5 | 2 х 10,0 | 8,6 | 42,8 |
| 2. | «Расховец» | 110/ 35/10 | 1972 | 100,0 | 1 х 6,3 | 0,2 | 3,2 |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Гриневка» | 35/10 | 1989 | 64,0 | 1 х 2,5 | 0,1 | 4,5 |
|  | «Н. Гурово» | 35/10 | 1975 | 33,3 | 1 х 4,0 | 0,3 | 8,4 |
|  | «Родина» | 35/10 | 1979 | 68,4 | 1 х 4,0 | 0,2 | 5,6 |
|  | «Элеватор (Аб)» | 35/10 | 1976 | 88,0 | 4,0 + 6,3 | 0,8 | 7,8 |
|  | «Грайворонка» | 35/10 | 1990 | 63,1 | 1 х 2,5 | 0,2 | 8,9 |
|  | «Пожидаевка» | 35/10 | 1974 | 47,6 | 2 х 2,5 | 0,3 | 6,6 |
|  | «Шатиловка» | 35/10 | 1991 | 54,1 | 1 х 2,5 | 0,1 | 4,5 |
|  | «Мочаки» | 35/10 | 1981 | 69,3 | 1 х 2,5 | 0,1 | 4,5 |
|  | «Ефросимовка» | 35/10 | 1975 | 68,4 | 1 х 1,8 | 0,3 | 18,6 |

Загрузка   трансформаторов  на  ПС 35 -110кВ Советского района составляет от 10 до 47%.

Практически все подстанции района   имеют  износ оборудования 75-100% и требуют модернизации. Это снижает надёжность электроснабжения потребителей района.

Электрическая нагрузка потребителей Советского района на день зимнего максимума 2005г составила 7,7 МВт.

Планируемое потребление электрической энергии по Советскому району на 2009 год составит 28143 МВт/ч.

Выводы:

В связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций  110 и 35кВ района с заменой устаревшего оборудования на новое. Загрузка подстанций составляет в среднем от 8-42% , что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Проектные предложения

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Определение нагрузок

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу  определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012г. с перспективой до 2017г. выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект». Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2%,  на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,42 кВт на человека, на расчётный срок – 0,47 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в таблице.

Таблица №  Прогнозируемые электрические нагрузки   потребителей Советского  района

| Наименование | Население, чел. |  | Нагрузка, МВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| Всего по району: | 19760 | 18710 | 8,3 | 8,7 |

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов  Советского района   на перспективу  будет обеспечиваться  от существующих сетей и подстанций ОАО Курскэнерго.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей района, в связи со значительным износом оборудования подстанций и ВЛ 35 и 110кВ и в соответствии со Схемой развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012г. с перспективой до 2017г. выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект»,  в схеме территориального планирования  предусматриваются ряд мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики. Перечень мероприятий приведён в таблице.

Таблица №  Перечень мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики Советского района

| № п/п | Наименование | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |
|  | Подстанции 35кВ. |  |
| 1 | ПС 35кВ «Гриневка» | реконструкция |
| 2 | ПС 35кВ «Ефросимовка» | реконструкция |
| 3 | ПС 35кВ «Н. Гурово» | реконструкция |
| 4 | ПС 35кВ «Родина» | реконструкция |
| 5 | ПС 35кВ «Шатиловка» | реконструкция |
|  | ВЛ 35кВ |  |
| 6 | ВЛ 35кВ «Кшень-Грайворонка» | реконструкция |
| 7 | ВЛ 35кВ «Кшень-Родина» | реконструкция |
| 8 | ВЛ 110кВ «Кшень-Касторное» | реконструкция |
| 9 | ВЛ 35кВ «Родина-Н.Гурово» | реконструкция |
| 10 | ВЛ 35кВ «Грайворонка-Жерновец» | Реконструкция |
| 11 | ВЛ 35кВ Ястребовка-Ефросимовка | Реконструкция |
| 12 | ВЛ 110кВ «Черемисиново-Кшень» | реконструкция |
|  | Расчётный срок |  |
|  | Подстанции 110-35кВ. |  |
| 1 | ПС 35кВ «Грайворонка» | реконструкция |
| 2 | ПС 35кВ «Мочаки» | реконструкция |
| 3 | ПС 35кВ «Пожидаевка» | реконструкция |
| 4 | ПС 110 кВ «Расховец» | расширение |
|  | ВЛ 35кВ. |  |
| 5 | ВЛ 35кВ «Шатиловка-Расховец» | реконструкция |
| 6 | ВЛ 35кВ «Расховец-Гриневка» | реконструкция |
| 7 | ВЛ 35кВ «Н.Гурово-Гриневка» | реконструкция |
| 8 | ВЛ 35кВ «Мочаки-Быково» | реконструкция |
| 9 | ВЛ 35кВ «Кшень-Шатиловка» | реконструкция |
| 10 | ВЛ 35кВ «Жерновец-Мочаки» | реконструкция |

Для обеспечения  электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах  наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110кВ потребуется строительство новых  сетей. Перечень мероприятий приведён в нижеследующей таблице.

Таблица №  Перечень мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей. | Обеспечение электроэнергией. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор - хлебоприемное предприятие – п.Соколовка | строительство сетей 10кВ |
| 2 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с..Крестище | строительство сетей 10кВ |
| 3 | Молочно-товарный комплекс на 600 голов с..Кшень | строительство сетей 10кВ |
| 4 | Мельница с пекарней – с.Мансурово | строительство сетей 10кВ |
| 5 | Свинокомплекс – д.Городище | строительство сетей 10кВ |

Для обеспечения  электроэнергией потребителей нового строительства наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110кВ потребуется строительства сетей 10\0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений,  целесообразно использовать при строительстве новых линий   самонесущий изолированный провод (СИП).

### Мероприятия по развитию систем связи

В целом район обеспечен доступом к телефонной сети общего пользования, лишь 11 населенных пунктов не обеспечены телефонной связью. На территории района задействовано 13 АТС. На территории района имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги сотовой связи. В районе представлены следующие сотовые операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2.

На базе вышек сотовой связи может быть организован прием спутниковых каналов Internet  с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Internet.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания района является:

-развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

-развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

-увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные информационно-коммуникационные услуги.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Район характеризуется благоприятным эколого-географическим положением.

Крупный источник воздействия на среду – Кшенский сахарный комбинат, водоёмкое производство, поставляющее сточные воды, которые содержат аммиак, органические вещества и другие поллютанты. Расположение завода в верхних звеньях гидрографической сети предопределяет естественное распространение загрязняющих веществ по водотокам области. Комбинат также выступает довольно крупным источником загрязнения атмосферы.

Среди других промышленных источников загрязнения (прежде всего вод) выделяются перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса.

Площадь эродированных земель сельскохозяйственного назначения в 2006 г. составила  38,7 тыс. га (33,4% от общей площади земель).  В т.ч. по степени смытости: слабосмытых – 27,5%, среднесмытых – 5,8%, сильносмытых – 0%.  Овраги занимают  0,1% сельхозземель.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2007 г. составили  0,412 тыс.тн., удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ составил 41,5%.

Таблица №  Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ отходящих  от стационарных источников и поступающих  на очистные сооружения

|  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | Выбрасывается без очистки |  | Поступает на очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. от организованных источников |  |
| Курская область | 62539 | 25171 | 19097 | 37368 |
| Советский | 704 | 407 | 380 | 298 |

Качество питьевой воды Советского района характеризуется следующими показателями, полученными на основании отобранных  в 2008 г. проб воды:

- удельный вес нестандартных проб воды из скважин по физико-химическим и микробиологическим показателям составил 0%;

- удельный вес нестандартных проб воды из водопровода по физико-химическим показателям составил 1,18%, по микробиологическим показателям составил 1,31%;

- удельный вес нестандартных проб воды из нецентрализованного водоснабжения по физико-химическим показателям составил 0%, по микробиологическим показателям составил 15,6%;

В целом на фоне области район не выделяется остротой выделенных нами «фоновых» проблем природопользования и является «среднестатистическим» в этом плане.

### Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Курская область относится к регионам с невысокой обеспеченностью населения ресурсами речного стока. В настоящее время на одного ее жителя приходятся в среднем только 3200 м3 воды в год, что в 9 раз меньше среднего российского показателя (28990 м3/год). При этом обеспеченность ресурсами стока чрезвычайно неравномерно изменяется по территории Курской области. Советский район относится к районам с низкой обеспеченностью водными ресурсами. Самая благоприятная водообеспеченность характерна для территорий по которым протекает река Кшень, на расстоянии 5 – 7 км от реки.

С целью защиты водных ресурсов от загрязнения необходимы как строительство очистных локальных сооружений на предприятиях, так и доочистка стоков на районных сооружениях развивающихся населенных пунктов. Чрезвычайно актуальны меры по сокращению загрязнения ливневого поверхностного стока:

1. Строительство и усовершенствование сельских водосборных систем канализации. Необходимо, по возможности, направить ливнесточные, поливомоечные и талые воды с селитебной территории в коллектор. Там, где это сделать невозможно, необходимо установить отстойники и фильтры.

2. Создание геохимических барьеров и буферных зон.

3. При организации водоохранных зон следует совмещать их с зонами затопления 10% повторяемости весеннего половодья.

4. Рекультивация земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где часто расположены свалки и проложены грунтовые дороги.

5. Берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье. Летом противоэрозионная деятельность особенно необходима в районах интенсивного строительства, проведения работ по ремонту и прокладке коммуникаций.

6. Проведение периодического мониторинга водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Борзёнков, Кумани, 2007).

Загрязнение поверхностных вод района.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод в области являются соединения железа (в большой степени – природный фактор), органические вещества, нефтепродукты. По данным мониторинга поверхностных вод, в 2006 г. их качество удовлетворительное.

Для выявления пространственных особенностей антропогенных факторов, определяющих состояние водных ресурсов, необходима достаточно полная и репрезентативная информация о сосредоточенных (производственно-бытовые стоки) и распределенных (поступление в русла ингредиентов с поверхностным склоновым и подземным стоком) источниках загрязнения. Однако чаще всего такая информация отсутствует. Поэтому приходится прибегать к косвенным показателям.

Для определения приоритетности проведения водоохранных мероприятий актуальна задача ранжирования рек. Подходы к ее решению зависят  от наличия наблюдений за качеством воды. При их наличии следует полагать в первом приближении, что чем больше загрязненность рек и плотность населения, тем больше степень гидроэкологического риска, т.е. вероятного ущерба. Из этого, в частности, вытекает необходимость расширить и оптимизировать существующую наблюдательную гидрохимическую и режимную сеть.

### Охрана воздушного бассейна

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится не более трети объемов выбросов загрязняющих веществ.

По данным обследований за последние четверть века транспортная нагрузка возросла почти в 2,5 раза, в ее структуре очень увеличилась доля легкового транспорта. Легковые автомобили выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу, чем грузовые, но так как общий транспортный поток вырос, следовательно, выросли и суммарные выбросы.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2007 г. составили  0,412 тыс.тн., удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ составил 41,5%. Основной удельный вес в выбросах загрязняющих атмосферу составляют оксиды углерода и азота 70% и 19%.

### Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных подсобных хозяйств)

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий и является лишь повторением таких же проблем всех центрально-черноземных областей. Необходимость охраны почв и почвенного покрова постоянно усиливалась по мере нарастания антропогенного пресса с одной стороны и, с другой стороны, резко обозначилась в результате реформ, приведших к смене типа хозяйствования.

При переходе на рыночные отношения в Курской области четко обнаружилось изменение структуры земельного фонда. Её анализ показал сокращение площади пашни и переход непродуктивных пахотных земель в пастбищные. Самые заметные изменения произошли в структуре пахотных земель. Почти в два раза увеличились площади, занятые овощебахчевыми культурами. Посевы зерновых структур на протяжении последних 25 лет находятся примерно на одном уровне. Посевы технических культур сократились в 2 раза к 2001 г. Правда, в настоящее время прослеживается незначительный рост площадей, занятых этими культурами.

Последствия разрушения традиционной системы хозяйствования не могли не сказаться на производстве сельскохозяйственной продукции в области. Перестали в полном объеме проводиться противоэрозионные мероприятия, резко сократились дозы внесения в почвы извести, органических и минеральных удобрений. Как результат некомпенсированного земледелия, дегумификации и эрозии, урожайность большинства культур за последнее десятилетие резко упала. По валовому сбору зерна, картофеля и овощей область отброшена на 25 лет назад.

Экстенсивное использование почвенного покрова, монокультурное земледелием с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв привело к деградации почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- Дегумификация почв;

- Водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- Подкисление почв;

- Переуплотнение почв;

- Загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

- Снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK);

- Переувлажнение и заболачивание почв;

- Загрязнение почв.

В почве после уборки сахарной свеклы не остается столь важных для разложения корневых растительных остатков, что имеет место при возделывании зерновых культур. Отсюда следует ожидать, что там, где длительно возделывалась сахарная свекла – максимальные потери гумуса.

Учитывая, что самые плодородные в области типичные черноземы имеют глинистый пылеватый состав, унаследованный от лессовидных суглинков и лессов, сохранение водопрочности агрегатов и структуры этих почв, представляется одной из важнейших задач.

Загрязнение почв нефтепродуктами. Одним из направлений охраны земельных ресурсов является выявление и ликвидация загрязнения почвы от разливов нефти и нефтепродуктов. Департамент экологической безопасности и природопользования ведет реестр территорий загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Предприятия, включенные в данный реестр должны ежегодно передавать  в Департамент экологической безопасности и природопользования, сведения о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

На территории Советского района в 2008 году функционировало 5 предприятий, являвшихся загрязнителями окружающей.

Таблица №  Перечень загрязненных нефтепродуктами территорий и водных объектов Советского района (Утвержден постановлением Губернатора Курской области от 30 декабря 2005 г. № 913

(в редакции постановления Губернатора Курской области от 19 января 2010 г. № 3-пг))

| №. | Наименование предприятия | Адрес предприятия | Источник загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО "Кшенский сахзавод" | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Заводская, 4 | Мазутохранилище |
| 2. | ЗАО "Советское ДЭП" | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский | ГСМ, Мазутохранилище, Битумохранилище |
| 3. | ООО "Советская ДСПМК" | Курская обл., Советский р-н, пос. Кшенский | АБЗ |
| 4. | ООО "Кшенский мясокомбинат" | Курская обл., Советский р-н, р.п. Кшенский, ул. Заводская, 13 | Мазутохранилище |
| 5. | ОАО "Курскнефтепродукт" | Курская обл., Советский р-н, п. Мармыжи, | ГСМ |
| 6. | ООО «Агропромтехника» | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский | Промплощадка |
| 7. | СПК «Откормсовхоз Кшенский» | Курская обл., Советский р-н, п. им.Ленина | Промплощадка |

Для устранения последствий аварий на зараженной территории необходимо проводить мероприятия по рекультивации земель, включающие в себя снятие верхнего слоя, санация территории, закрытие территории чистым грунтом.

Подкисление почв. Считается, что почти каждый второй гектар пашни подкислен (Сельское хозяйство Курской области – Интернет-ресурс). Это общее представление, которое базируется на факте длительного использования физиологически кислых минеральных удобрений в прошлом и снижением доз известкования в настоящем. С другой стороны, это связано с определенным усилением процессов выщелачивания почвенной толщи (усиления промывного режима), также приводящей к подкислению почв. Ускоренное выщелачивание карбонатов и развитие подкисления во второй половине ХХ века четко прослеживаются при сопоставлении разновременных массовых данных рН с 1930-х по 2000-е годы (Васенев, 2006). Сопоставление  обобщенных данных по подтипам черноземов Курской области показывает массовое снижение рН оподзоленных и выщелоченных черноземов на 0,3-0,7 (табл. 3.2).

Подкисление сопровождается возрастанием гидролитической кислотности и снижением насыщенности почвенного поглощающего комплекса — на 1-3%. Подкисление слабее всего выражено в оподзоленных черноземах. Этот факт связывается с более частым их известкованием по сравнению с типичными и выщелоченными черноземами (Васенев, 2006).

Однако, на наш взгляд, более важным и не столь очевидным фактором подкисления почв является изменение соотношения фульво- и гуминовых кислот в почвах, в особенности тех, которые длительно используются под пропашные культуры. Процесс гумификации в почвах под культурной растительностью отличается от аналогичного под естественной растительностью. Причем это проявляется главным образом в снижении доминанты гуминовых кислот над фульвокислотами. Сужение отношения содержания гуминовых кислот к фульвокислотам отражает ускоренный вынос последних, которые в отличие от гуминовых и более устойчивых, растворяются в воде и, мигрируя по профилю, подкисляют почвы.

Нельзя совсем сбрасывать со счетов и кислотные дожди западноевропейского происхождения, контроль над выпадением которых практически не ведется.

Задачи и методы охраны и рационального использования почв

Охрана и рациональное использование почв области функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижения степени деградации почв. Каждый из перечисленных во введении факторов деградации почв в отдельности и в совокупности требует своего методического подхода к решению этой главной задачи.

Ряд таких методов хорошо известен, другие относительно новые или давно забытые старые, но не потерявшие своего значения и по сей день. Рассмотрим некоторые из них.

Минимизация обработок почв и нулевая технология обработки почв – «no-till». Отвечает решению главной задачи сразу по нескольким направлениям: дегумификации, переуплотнения почв, эрозии и содержания питательных элементов.

Не вдаваясь в суть нулевой обработки почв – технологии сберегающего земледелия, рассмотрим основные ее преимущества и эффективность:

- Структура почвы и почвенные агрегаты. Многократные обработки почв разрушают ее структуру. Минимизируя обработки или используя «no-till», происходит постепенное восстановление структуры, водопрочности агрегатов.

- Плотность почв. Нагрузка на почвы от давления техники снижается, восстанавливается естественное сложение почв. Почвы разуплотняются.

- Водная эрозия. Увеличивается пористость почвенных агрегатов и межагрегатное пространство, что ведет к увеличению влагоемкости и водовместимости почв, а также уменьшению поверхностного стока. В свою очередь в совокупности это снижает эрозионную компоненту как линейную, так и в особенности плоскостной смыв.

- Гумификация. Улучшаются температурный и водный режим почв. Следует согласиться с мнением А.Н. Шумакова (2005, стр. 129), что «…Никакие дозы удобрений и никакие агротехнические приемы без правильного регулирования водного режима почвы не дают значительных прибавок урожая». Добавим, что необходимость восстановления естественного водного режима почв тем более очевидна. Кроме того, при использовании «no-till» восстанавливается среда обитания микроорганизмов, дождевых червей; подземная и надземная биомасса, остающаяся на поверхности почв, не выносится с урожаем (за исключением колосков с зерном, початков) и целиком вовлекается в процесс гумификации; повышается содержание гумуса. Так, при применении различных видов обработки в сравнении с «no-till», первенство по содержанию гумуса остается за нулевой обработкой: вспашка (2,5%) – культивация (3,3%) – дискование (3,5%) и «no-till» (4,1%).

- Эффективность. Использование «no-till» технологии повышает эффективность сельскохозяйственного производства, снижая капиталовложения в сельхозтехнику, потребление топлива, рабочих часов и повышая урожайность по разным оценкам от 11 до 26 % и выше (ТРИЗ…, 2006).

Восстановление поголовья КРС – приоритетный проект развития молочно-мясного животноводства, охраны и рационального использования почв. Он длительный, но более предпочтительный перед свиноводством, поголовье которого также уменьшилось за тот же период в 3 раза.

Естественные пастбища – потенциально удобренные на много лет вперед залежи-угодья. Они способны через 15-20 лет самовосстановить основные свойства почв (тепловой и водный режим, рН, численность и состав микроорганизмов и т.д.), измененные в процессе длительного окультуривания. Расширяя площади пастбищ в особенности на эрозионно-опасных участках, следует учитывать интенсивность выпаса. Слабый или умеренный выпас сохраняют энергетический потенциал черноземов (Остапенко, 2005).

Использование многолетних трав в качестве сенокосов и пастбищ необходимо существенно расширить, как за счет выпавших из обработки земель, так и за счет ныне используемых. Вероятно, целесообразно включить в севооборот выпас КРС еще и как фактор непосредственного внесения органических удобрений.

Лесистость Курской области даже при советской власти никогда не превышала 10%. Это в то время, когда погоня за пахотными гектарами практически похоронила почвозащитное лесоразведение. Сейчас есть уникальный момент воспользоваться ситуацией, взять ее под контроль. На любом самом низком административном уровне эту проблему можно эффективно решать. В первую очередь на уже сильно эродированных почвах и эрозионно опасных. В этом плане садоводство – один из перспективных и эффективных способов борьбы с эрозией, на фоне создания рекреационных зеленых зон, в особенности вблизи крупных населенных пунктов.

Адаптивное земледелие. Подразумевает возделывание сельскохозяйственных культур и использование технологий земледелия, адаптированных к природным условиям. Например, не всегда целесообразно распахивать плакоры, плоские водоразделы, которые являются бассейнами аккумуляции атмосферных осадков. При этом потери на физическое испарение с незадернованных почв существенно выше.

В ряде случаев (повышенная эрозионная опасность, критическая дегумификация, необеспеченность питательными элементами и т.д.) следует отказаться от возделывания сахарной свеклы с переориентацией на зернобобовые, эффективные в качестве зеленой массы и естественного азотного удобрения.

Точечное земледелие. Совершенно не развитое направление земледелия, имеющее перспективное будущее. Базируется на максимально эффективном использовании малых площадей с помощью контролируемого компьютерной техникой точечного внесения необходимых доз удобрений под каждое растение.

В какой-то степени, но без использования техники это реализуется на личных подсобных участках, где как мы знаем урожаи всегда выше, даже не на самых лучших почвах. В точечном земледелии весьма эффективно использование биогумусовых препаратов в качестве органических микроудобрений. При этом используется преимущественно навоз КРС, переработанный по технологии ООО «Грин-ПИК» (г. Ковров, Владимирской обл.) червями и смешанный с другими органическими компонентами и микроэлементами.

Внесение органических и минеральных удобрений. Традиционный способ поддержания плодородия почв. В одночасье став дорогим, внесение минеральных удобрений территориально ограниченно и наиболее эффективно при использовании в точечном земледелии. Внесение органики может быть налажено только при существенном росте поголовья скота. Использование свиного навоза как и птичьего помета требует значительных затрат на переработку. Это решаемая проблема, есть соответствующие технологии, которые требуют финансирования и скорейшего внедрения.

В настоящее время ландшафтное земледелие признано одним из ведущих направлений сельского хозяйства во всех аграрных регионах мира. Главный его принцип заключается в дифференцированном подходе к использованию земель  с учетом неоднородности почвенных, агрохимических и климатических условий, влияющих на возделывание сельскохозяйственных культур.

На сегодняшний день широко применяется региональная автоматизированная система комплексной агроэкологической оценки почв и земель (РАСКАЗ). Эта система позволяет оперативно выявить лимитирующие факторы и приоритетные параметры функционально-экологического состояния почв и просчитывать оптимальные сценарии его улучшения в различных агроландшафтах. В число лимитирующих факторов урожайности включены крутизна склона, степень эродированности почв, их влажность, а также содержание в почвах питательных элементов.

### Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Система территориальной охраны природы призвана обеспечить сохранение, а при необходимости – восстановление природного каркаса экологической стабильности. Важнейший инструмент территориальной охраны природы – долгосрочное территориальное планирование, позволяющее принципиально совместить задачи обеспечения динамики и устойчивости регионального развития.

Конечным результатом деятельности в области территориальной охраны природы должен стать экологический каркас — защищённая при помощи правовых норм и иными способами система функционально и территориально взаимосвязанных природных территорий, обеспечивающая поддержание экологического баланса и благоприятной среды обитания в регионе своего местонахождения, то есть адекватно защищённый природный каркас.

Сформированный экологический каркас должен поддерживать следующую принципиальную пространственно-функциональную структуру природного каркаса:

- ключевые природные территории (КПТ), непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов, их компонентов и биологического разнообразия;

- транзитные территории, благодаря которым поддерживаются экологические связи между КПТ;

- буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных внешних воздействий.

В состав экологического каркаса при необходимости могут также входить восстанавливаемые природные территории, на которых проводятся специальные мероприятия с целью восстановления существенных свойств ключевых, транзитных или буферных территорий, ранее выбывших из природного каркаса.

Методика выявления природного каркаса основана на определении, в первую очередь, местонахождения ключевых природных территорий, затем – транзитных и буферных территорий.

В связи с повышенной уязвимостью видов-индикаторов именно их требовательность к условиям окружающей среды, как правило, определяет и допустимые параметры режима природопользования, а также размер, конфигурацию и экологически приемлемый режим использования ключевых, транзитных и буферных территорий. В качестве видов-индикаторов выбраны виды, занесённые в Красную книгу России и Красную книгу Курской области, поскольку наличие мест их обитания создаёт правовую основу сохранения территории.

Анализ картографического материала показал относительно небольшой (редко более 1 тыс. га) размер ключевых территорий. Поэтому значительная часть видов млекопитающих и птиц, обеспечивающих функцию краткосрочной саморегуляции в природных сообществах, представлена системой небольших локальных групп (субпопуляций), причём лишь совокупность таких субпопуляций – метапопуляция – содержит число особей, достаточное для длительного существования вида. Отсюда следует необходимость относительно густого расположения ключевых территорий и чрезвычайная важность транзитных территорий, обеспечивающих связи между ключевыми территориями.

Значительная доля пашни и селитьбы в структуре землепользования в Курской области повышает значение линейных элементов ландшафта, в том числе долин и пойм рек, для обеспечения транзитных функций. Существующая система лесополос существенно дополняет транзитную функцию речной и балочной сети, обеспечивая межбассейновые экологические связи. Все полезащитные лесополосы представляют собой транзитные территории как минимум местного значения.

На схеме выделены цветом транзитные территории регионального значения. Выбирая из возможных вариантов транзитных территорий, мы указывали наиболее короткий путь с наименьшей степенью фрагментации. Следует отметить, однако, что практически все такие пути складываются из отдельных фрагментов, в связи с чем, их эффективность в качестве транзитных территорий относительна. Поэтому, учитывая также нестабильность контуров в пространственной структуре землепользования, целесообразно, чтобы территориальные связи были продублированы. В целом именно мозаика близко расположенных разнообразных биотопов создаёт условия для перемещения особей различных видов между ними. Поэтому максимальное сохранение пространственной структуры землепользования способствует поддержанию функциональной целостности топографически фрагментированных сообществ.

Следует подчеркнуть, что в качестве зональной растительности в Курской области выступает лесостепь, то есть при оптимальном развитии событий собственно посадка естественных для данной местности деревьев будет сопровождаться самовосстановлением участков степной растительности по опушкам и вселением степной фауны в формируемые насаждения.

### Территориальный анализ природоохранных проблем

Структура землепользования. Как уже отмечалось, в целом структура землепользования области не является экологичной. Соотношение между долей   земель, занятых лесами (экологические «полезных»), и долей земель, занятых пашней и населенными пунктами (экологически «вредных»), находится ниже оптимальных уровней. Лесистость Советского района составляет 6,93% при оптимальном уровне 15-17%, в среднем по области лесистость составляет 8,7%. Относительно «экологичны» юго-западные районы области, а предельно «неэкологичны» – северо-восточные.

Овражная эрозия и плоскостной смыв. В Курской области сетью оврагов и балок занято 8-9% территории, причём около трети оврагов имеют антропогенное происхождение. Развитие линейной эрозии увеличивает расчленённость рельефа, уменьшает компактность пашни, ухудшает условия машинной обработки земель.

Распашка земель снижает противоэрозионную устойчивость почв, увеличивает объем стока с пашни, соответственно возрастают величины не только линейного размыва, но и плоскостного смыва почвы. В настоящее время на территории области выявлено свыше 0,5 млн. га смытых почв (более 20% сельскохозяйственных угодий). Почти половина пашни расположена на эрозионно-опасных склонах. Эродированные земли и овраги характеризуются максимальными показателями, поэтому особо необходимы противоэрозионные мероприятия.

Изменение структуры землепользования.

Широкомасштабное запустение сельскохозяйственных земель наряду с депопуляцией сельской местности представляет реальную угрозу для формировавшихся столетиями сельских культурных ландшафтов России, являющихся её национальным достоянием. Сельский культурный ландшафт нуждается в охране (от исчезновения, деградации, перерождения, унификации) не менее (если не более), чем экологически ценные природные комплексы, редкие виды растений и животных. И так же, как в природоохранной сфере, эффективность сохранения культурного ландшафта оценивается, прежде всего, по внеэкономическим критериям.

Применения удобрений. За 1990-2006 гг. в Курской области применение минеральных удобрений (в расчете на 1 га) в  сельскохозяйственных предприятиях сократилось почти в 3 раза, а органических – в 9 раз. Известно, что для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах необходимо вносить 7-10 т/га органических удобрений, фактически же вносилось в конце 1980-х гг. 4-4,5 т/га, а в 2006 г. внесено лишь 0,5 т/га. Для поддержания высокой продуктивности полей в условиях области на 1 га посева нужно вносить не менее 220 кг действующего вещества минеральных удобрений. Эта норма была почти достигнута (1990 г. – 193 кг/га), но в 2006 г. внесено лишь 68 кг/га, а в 1999 г. даже 14 кг/га. Резкое снижение применения минеральных и органических удобрений предопределяет не только будущие низкие урожаи, но и истощение, деградацию почв, развитие эрозионных процессов.

Территориальная организация сельского хозяйства требует экономического и экологического обоснования. Некоторые авторы предлагают концентрировать сельскохозяйственную деятельность в центральных местах: «Скорее всего, неизбежно превращение лесной и отчасти лесостепной зон России в архипелаг небольших освоенных участков вокруг городов среди моря лесов и, отчасти, степей» /Иоффе, Нефёдова, 2002/.

Однако экологические требования диктуют прямо противоположную стратегию территориального развития сельского хозяйства. «Химико-техногенные системы земледелия необходимо развивать именно в периферийной зоне. В пригородном поясе интенсивность нагрузки на землю должна ослабевать в результате развития ландшафтно-адаптивного земледелия – увеличения доли многолетних трав, залужения отдельных площадей пашни, исключения пестицидов и удобрений» /Покровский, 2002, с.70/.

На территории Курской области естественный растительный и почвенный покров сильно изменены антропогенным воздействием. Советский район представляет собой зону интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Уровень распаханности на ее территории составляет более 65%. Для земель района характерны такие негативные процессы, как усиливающаяся эрозия, потеря плодородия почв, переуплотненность, закустаренность кормовых угодий, загрязненность различными веществами.

Выявлен целый ряд проблемных вопросов требующих решения на уровне Правительства Курской области. Установлено, что, как правило, границы памятников природы Курской области не обозначены на местности. О существовании памятника природы часто не знают не только население данной территории, но и органы власти. Характерной проблемой является отсутствие оформленных согласно действующему законодательству о памятниках природы охранных обязательств организаций или лиц, взявших на себя охрану памятников природы.

В результате вышеперечисленных проблем объекты подвергаются существенному антропогенному воздействию:

- осуществляется не контролируемый выпас и прогон скота,

- производятся весенние палы сухой травы,

- территория захламляется бытовыми отходами,

- вырубаются деревья.

Для сохранения в районе благоприятной жизненной среды необходимо создавать и поддерживать описанную выше экологическую сеть. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что существующие ООПТ финансируются недостаточно, несмотря на значительные усилия персонала ООПТ привлечь внебюджетные источники.

Изменить ситуацию можно, создав условия, при которых уровень доходов местного населения начинает напрямую зависеть от состояния природы. Это возможно, когда местность, привлекает большое число посетителей: чем больше и лучше обслуживаются туристы, тем больше денег они тратят на отдыхе, пополняя доходы местного населения.

Наличие одного из самых значимых памятников архитектуры и религии Курской области на территории района дает некоторое преимущество в выделении средств от туристско-рекреационного комплекса на поддержание и развитие ООПТ.

Природное наследие области ценно и уникально. Вместе с тем, оно не достаточно ярко и привлекательно для формирования устойчивого сектора экономики, основанного на неразрушительных видах природопользования. А это значит, что для его сохранения необходима существенная финансовая поддержка из бюджета области и Федерации.

### Обеспечение экологического благополучия населения

Усиление роли хозяйств населения ведет к концентрации нагрузки в компактных ареалах населенных мест и их ближайшего окружения. В этих хозяйствах господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства, практически исключающие нагрузки сельскохозяйственной техники при обработке земли и содержании скота. В малых многоотраслевых хозяйствах лучше сбалансированы пропорции между выходом отходов животноводства и их утилизацией на полях. Однако делать вывод об однозначной «экологичности» этих хозяйств преждевременно. Этот вопрос требует серьезных дополнительных исследований. Помимо концентрации нагрузок неблагоприятные экологические следствия имеет (может иметь) специализация на монокультуре (приусадебные участки как сплошное картофельное поле), а также нарушение технологии  использования удобрений и пестицидов.

Проведенные обследования показывают, что в частном сельскохозяйственном секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологические процессы, требующие внимания агрономов, зоотехников, сельскохозяйственных экологов и аграрной науки. Ранее соответствующие службы обслуживали преимущественно колхозы и совхозы.

По нашему мнению, реформирование сельскохозяйственного сектора экономики должно базироваться не на институциональных изменениях, как ныне, а на экологических приоритетах.

Представляется целесообразным косвенное рыночное регулирование сельскохозяйственного природопользования. Как крупные предприятия, так и фермеры, и мелкие товаропроизводители в ЛПХ, должны иметь доступ к льготным кредитам, субсидиям, подлежать льготному налогообложению. Однако при нарушении экологических норм и правил сельскохозяйственные производители должны лишаться таких льгот.

Необходимо экономически стимулировать хозяйства населения, которые используют щадящие режимы эксплуатации своих садово-огородно-дачных участков.

Важнейшими задачами по обеспечению экологического благополучия населения являются:

- Обеспечение эффективной работы сооружений по очистке коммунальных и промышленных сточных вод, стоков животноводческих комплексов, ливневых стоков с территории населенных мест.

- Ликвидация свалок отходов, организация санитарной очистке населённых мест.

- Приведение санитарно-защитных зон предприятий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

- Удаление из выявленных зон накопления тяжелых металлов школ, детских садов, больниц и других учреждений, функционирование которых особо чувствительно к загрязнению среды.

### Приоритетные природоохранные меры, развитие системы обращения с отходами

Водораздельное положение района предъявляет повышенные требования к качеству сбрасываемых в водотоки сточных вод. Особенно актуальна надлежащая очистка сточных вод сахарного завода.

Необходима утилизация дефеката – крупнотоннажных отходов сахарного производства для нужд известкования кислых почв Советского района.

Требует безотлагательного решения проблема чистоты вод – как централизованного водоснабжения, так и нецентрализованного. Требуется строительство очистных сооружений в крупных населенных пунктах.

Неотложной задачей является инвентаризация дачных и коттеджных поселений с целью выявления нарушений природоохранных норм (размещения в водоохранных зонах, санитарное состояние и т.д.).

Массовые отходы сахарной промышленности – это дефекат. Его ресурсы в области используются плохо. Между тем отвалы дефеката занимают обширные площади и становятся источником загрязнения почв, грунтов. Дефекат может использоваться вместо дефицитной извести для известкования почв, потребности в котором велики. Применение дефеката, таким образом, обеспечивает «двойной» природоохранный эффект.

На территории Советского района мест хранения непригодных пестицидов и агрохимикатов представляющих угрозу окружающей среде не выявлено. Необходимо и впредь создавать для сельхозпредприятий специально оборудованные места для хранения пестицидов, а также решать проблему утилизации непригодных или запрещенных к применению пестицидов.

Система обращения с отходами в целом по району не разработана, организованный сбор бытовых отходов организован только в поселке Кшенский. Твердые бытовые отходы от населения и организаций вывозятся на свалку в районе с.Липовчик Волжанского с/с.

Схемой территориального планирования предусматривается строительство полигона ТБО в 1,2 км к северо-западном направлении от села Липовчик Волжанского сельсовета. Строительство полигона предусматривает ликвидацию существующей свалки и рекультивацию земель на территории которых  она находится.

# Перспективы социально-экономического развития района и их пространственное отражение

## 6.1.  SWOT-анализ социально-экономического развития Советского района

Таблица №

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Благоприятные агроклиматические условия для развития зернового хозяйства, выращивания сахарной свеклы, мясо-молочного животноводства; Высокий уровень развития автодорожной сети; Наличие железной дороги; Наличие нескольких поселений (птг.Кшенский, д.Волжанец, п.Коммунар, п.им.Ленина) обладающих достаточным демографическим и трудоресурсным потенциалом; | Неблагоприятная демографическая ситуация; Транзитное положение относительно рынков приложения труда, как следствие, высокая интенсивность трудовых миграций; Перекос экономического развития в сторону отраслей первичного сектора (сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции). Недостаточное присутствие в районе крупных агропромышленных холдингов; |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Интенсификация субурбанизационных процессов в Курской агломерации, в том числе и за счет строительства в районе малоэтажного социального жилья; Развитие животноводства; Развитие предприятий переработки сельхозпродукции – молокопроизводство, мясопроизводство, переработка зерна. | Положение района на незначительном удалении от экономических центров, обладающих существенно большим потенциалом и лучшими условиями для экономического развития; Сверхконцентрация в результате реализации федеральных и региональных решений управленческих, социальных и экономических функций в областном центре и центрах межрайонного обслуживания, как следствие, миграционный отток населения из района; Вступление в ВТО, как следствие снижение конкурентоспособности отдельных видов продукции, в первую очередь агропромышленного комплекса; Ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сельскохозяйственной продукции; Природные катаклизмы, как следствие неурожай отдельных сельскохозяйственных культур; |

## 6.2. Комплексное социально-экономическое районирование Советского района

Районы выделены на основании анализа социально-экономической ситуации специализации территорий, перспектив их развития и особенностей перспективной организации системы социальной инфраструктуры. На территории района можно выделить несколько типов районов:

- Точки индустриального и агропромышленного роста.

- Субурбанизационного и рекреационного развития.

- Интенсивного развития растениеводства.

- Районы развития малых форм организации сельскохозяйственного производства.

Точки индустриального и агропромышленного роста

Анализ демографических процессов и основных тенденций в экономике Советского района свидетельствует о нарастающей тенденции концентрации экономической деятельности и населения в наиболее жизнеспособных населенных пунктах района. Эти населенные пункты расположены вдоль меридиональной планировочной оси. Эти территория обладает развитой инфраструктурой, лучшим транспортным и экономико-географическим положением.

В среднесрочной перспективе такими территориями могут стать Мансуровский,  Крестищенский, Городищенский, Краснодолинский сельсоветы.

На данных территория создаются благоприятные условия для строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов. Так на территории района планируется строительство следующих инвестиционных объектов:

- Молочно-товарный комплекс на 600 голов с. Кшень Мансуровского с/с;

- Мельница с пекарней – с. Мансурово Мансуровского с/с;

- Зерноочистительный комплекс д. Мансурово  Мансуровского с/с;

- Молочно-товарный комплекс на 600 голов с. Крестище Крестищенского с/с;

- Свинокомплекс – д. Городище  Городищенского с/с;

- Элеватор - хлебоприемное предприятие – п. Соколовка Краснодолинского с/с;

- Строительство кирпичного завода в п. Кшенский мощностью 30 млн. штук кирпича в год;

Реконструкция автомобильной сети района, в частности дороги Курск - Щигры – Касторное, создает предпосылки для создания распределительных торговых центров,   магазинов-складов в поселке Кшенский Советского района и создание  логистических компаний  при  этих распределительных торговых центрах.

Территории субурбанизационного и рекреационного развития

Процесс субурбанизации в Курской области развивается достаточно медленно. Основным направлением в настоящее время является юго-западный вектор (развитие Курско-Курчатовской агломерации).  Однако в перспективе возможна дифференциация направлений-приоритетов в соответствие с целевыми установками переезжающих. В перспективе территории Советского района также могут занять в этом процессе свою нишу. Возможно развитие по трем основным направлениям (расставлены в порядке убывания возможного объема рынка): дачи, наиболее удаленное от города социальное жилье и элитное жилье, ориентированное на потребителей, предпочитающих жить далеко от города (незначительный объем). Перспективной для жилищного строительства является территория пересечения основных планировочных осей.

По мимо жилищного строительства на территориях предназначенных для жилищного строительства будет развиваться и социальная сфера, в частности схемой территориального планирования предусматривается:

- строительство детского сада в п.Кшень;

- строительство ФОКа с универсальным игровым залом в п. Кшенский.

Территории интенсивного развития растениеводства

К данному типу относится большая часть муниципальных образований Советского района (все территории, не вошедшие в другие типы). Основным источником роста для подобных территорий служит потенциал развития крупных вертикально-интегрированных агропромышленных структур. В среднесрочной перспективе, в связи с достижением пределов компенсационного роста в агросекторе (за счет естественного плодородия), будет происходить интенсификация растениеводческого производства, за счет внедрения более совершенных технологий. Подобные мероприятия приведут к росту производительности валовых сборов, урожайности и производительности труда. Хозяйства будут вынуждены оставить в штате наиболее квалифицированных работников. Все это приведет к некоторому сокращению общей занятости в сельском хозяйстве, что станет достаточно острой проблемой. Вследствие чего необходимо стимулировать создание животноводческих комплексов и других производств, в первую очередь, с целью обеспечения занятости населения. Одновременно надо способствовать повышению мобильности трудоспособного населения между трудоизбыточными и трудодефицитными муниципальными образованиями в пределах района.

Территории развития малых форм бизнеса.

Схемой территориального планирования предполагается развитие малых форм предпринимательства в следующих направлениях:

- Производство сельхозпродукции.

- Развитие производств по переработке сельхозпродукции.

- Развитие транспортно-логистических центров.

- Развитие предприятий в сфере обслуживания населения.

Развитие малых форм предпринимательства в сфере производства сельхозпродукции на территории района требует создания благоприятных условий для функционирования крестьянско-фермерских хозяйств. Хозяйства подобного типа при определенных условиях могут быть не менее эффективными, чем крупные холдинги, однако для них необходимо создание этих особых условий. В первую очередь, это касается помощи с реализацией продукции (доступ к рынкам сбыта сельхозпродукции), получения доступа К(Ф)Х к кредитным ресурсам, в т.ч. на условиях субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

Развитие производств по переработке сельхозпродукции предполагает создание условий для развития предприятий по переработке сельхозпродукции, а именно для производства молочной продукции, мясопродуктов, хлебобулочных изделий. Наиболее благоприятные условия для развития перерабатывающих предприятий малого форм бизнеса имеются в населенных пунктах выделенных в Схеме территориального планирования как основные центры развития (пос. Кшенский, д. Волжанец) и центры развития второго порядка (п.им. Ленина, п.Коммунар)

Развитие сельскохозяйственного сектора и наличие развитой транспортной сети способствуют созданию в районе транспортно-логистических центров районного масштаба. Размещение транспортно-логистического центра предполагается в поселке Коммунар, так как он находится в непосредственной близости основных автотранспортных и железнодорожных магистралей района. Основными функциями транспортно-логистического центра являются: создания условий по приему крупных партий сырья и товаров,  направляемых в район с последующий доставкой потребителю; создание условий для товаропроизводителей района по реализации своей продукции крупными оптовыми партиями за пределы территории района и области.

Развитие предприятий в сфере культурно-бытового обслуживания населения предполагает создание в крупных населенных пунктах спортивно-оздоровительных центров, культурно-развлекательных центров, предприятий бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские, кафе и т.д.).

Выводы:   В Советском районе имеются все предпосылки для развития малых форм предпринимательства. На этапе разработки плана реализации схемы территориального планирования муниципального района в соответствии областной целевой программой  «Развитий малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009-2011годы» необходимо разработать план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно приоритетные направления, выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

Резюмируя, необходимо выделить ряд положений, необходимых для пространственного развития района в соответствие с базовыми принципами концепции устойчивого развития.

Во-первых, к принятию решений, касающихся социально-экономического развития, необходимо подходить комплексно, интегрируя принципы экономического роста, обеспечения устойчивости социальной среды и минимизации негативных последствий.

Во-вторых,  одним из базовых приоритетов должна стать экологическая политика, что наиболее важно в свете основных перспективных направлений развития района (строительства животноводческих комплексов). Необходимо помнить о возможном негативном воздействии на окружающую среду со стороны свиноводческих и скотоводческих комплексов,  и не допускать сверхвысокой их концентрации на компактной территории.

Предложения по изменению границ земельных участков

Для выполнения задач поставленных в СТП МО «Советский район», необходимо осуществить перевод земель под планируемыми объектами из имеющихся категорий в категории земель соответствующего назначению планируемого объекта. Перечень земельных участков, для которых требуется перевод земель из одной категории в другую приведен в нижеследующей таблице.

Таблица №  Перечень перспективного перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

| № | Категория земель, из которой планируется перевод | Категория земель, в которую планируется перевод | Площадь земельного участка | Месторасположение участка | Объект строительства (сущ./план.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли с/х назначения | Земли промышленности | 240 га | Советский с/с Советского района Курской области | Карьер по добыче тугоплавких глин, кирпичный завод (план.) |
| 2. | -//- | -//- | 30 га | Волжанский с/с | Карьер по добыче тугоплавких глин (план.) |
| 3. | -//- | -//- | 9,96 га | Переволоченский с/с, Ленинскийс/с, Волжанский с/с, Октябрьский с/с, Расховецкий с/с, Крестищенский с/с, Мансуровский с/с | Внутризоновая ВОЛП «Обоянь - Тим- Горшечное – Черемисиново - Фатеж - Курск, участок «Кшень-Мансурово» (сущ.) |
| 4. | -//- | -//- | 44,3 га | Александровский с/с, Крестищенский с/с, Мансуровский с/с | Г-д межпоселковый д. Александровка - с.Крестище – д.Мансурово - д.Бородаевка Советского района Курской области (сущ.) |
| 5. | -//- | -//- | 10 га | Мансуровский с/с | Г-д межпоселковый до д. Панское Советского района Курской области(сущ.) |
| 6. | -//- | -//- | 190 кв. м. | Краснодолинский с/с, Александровский с/с, Городищенский с/с | Г-д межпоселковый п. Соколовка-с. Красная Долина -д. Александровка-с. Петропавловка Советского района Курской области (сущ.) |
| 7. | -//- | -//- | 43,2 га | Волжанский с/с, Ленинский с/с, Переволоченский с/с | Г-д межпоселковый «с. Липовчик-п. им. Ленина-с. Переволочное» Советского района Курской области (план.) |
| 8. | -//- | -//- | 30 га | Мансуровский с/с | Строительство свинокомплекса (план.) |
| 9. | -//- | -//- | 20 га | Мансуровский с/с | Строительство комплекса КРС (план.) |
| 10. | -//- | -//- | 20 га | Крестищенский с/с | Строительство комплекса КРС (план.) |
| 11. | -//- | Земли населённых пунктов | 24 га | Мансуровский с/с | Жилищное строительство |

Литература

При разработке «Положений о территориальном планировании Советского района» были использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Лесной кодекс Российской Федерации

- Водный кодекс Российской Федерации

- Воздушный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»

- Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

- Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 24 октября 2006 года

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СанПиН 2.2.1/2 1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

По данным МО Советского района.

К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность населения в которых более чем в 3 раза ниже средней плотности населения в Российской Федерации.